# MATLAB 5G Toolbox 系统学习路线

> 面向对象：MATLAB 熟练、5G NR 理论零基础、目标为科研仿真 > 文档用途：按阶段推进的学习地图。每个阶段给出「理论补什么 → 工具箱怎么用 → 官方示例做什么 → 验收标准」四段式，方便自查是否真的掌握。

## 0. 开始之前：环境与前置准备

### 版本与工具箱

5G Toolbox 的 API 在 R2021a 有过一次大规模改版。旧写法是 nrCarrierConfig 配合一大堆独立函数和 nrXxxConfig 对象，新写法把上下行链路各自的参数收进统一的 nrULSCHConfig / nrDLSCHConfig 以及 nrPUSCHConfig / nrPDSCHConfig 这类配置对象。网上大量教程和博客还是旧版写法，遇到函数不存在时先确认版本。

建议用 R2022b 之后的版本，理由是新版示例更完整、对 Release 17 特性的覆盖更好。运行以下命令确认手上有什么：

matlab
ver('nr')              % 5G Toolbox 版本
ver('comm')            % Communications Toolbox（很多例子依赖它）

需要留意的依赖关系：通信工具箱提供调制、信道编码基础模块和信道模型；DSP System Toolbox 提供滤波器和重采样（nrOFDMModulate 内部会用到）；Phased Array System Toolbox 在多天线和波束赋形相关示例里会用到；RF Blockset / RF Toolbox 在功率放大器和射频损伤建模时需要。做纯链路级仿真，前三个基本够。

### 规范文档：理论补课的主线

工具箱本质上是 3GPP 38 系列规范的可执行实现。读代码时对照规范，比看二手教程效率高得多。常用几本：

| 规范 | 内容 |
| --- | --- |
| TS 38.211 | 物理信道与调制：帧结构、numerology、参考信号序列、OFDM 基带信号生成 |
| TS 38.212 | 复用与信道编码：LDPC、Polar、CRC、速率匹配、交织 |
| TS 38.213 | 物理层过程：功率控制、链路自适应、波束管理、HARQ 时序 |
| TS 38.214 | 物理层数据传输：MCS 表、TBS 计算、资源分配、CSI 反馈 |
| TS 38.101 | 用户设备无线发射与接收指标 |
| TS 38.104 | 基站无线发射与接收指标 |

38.211 和 38.212 是必须精读的两本，前者管"信号长什么样"，后者管"比特怎么变成码字"。

### 检查官方示例库

matlab
doc 5G Toolbox

打开后重点看 Examples 和 Functions 两栏。所有官方示例都可以直接在 MATLAB 里以实时脚本形式打开并逐段执行，这是最快的学习材料，比任何第三方教程都准。每个示例顶部都有 "Introduction" 段落，说清了这个例子在仿真什么场景。

## 阶段一：打好 NR 物理层的三块地基

目标：搞清 NR 和 LTE 在物理层上的关键差异，能用工具箱生成参数正确、结构正确的空载波形。

### 1.1 Numerology、帧结构与资源网格

NR 最核心的变化是取消了固定子载波间隔，改用参数集（numerology）μ 来定义。子载波间隔 Δf = 2^μ × 15 kHz，μ 取 0 到 4，对应 15/30/60/120/240 kHz。μ 越大，符号越短、时隙越短、支持的带宽越大，但覆盖越差、相位噪声越敏感。这是 FR1（Sub-6 GHz）和 FR2（毫米波）用不同 numerology 的根本原因。

配套要理解的概念：

帧结构：无线帧 10 ms，子帧 1 ms 固定不变，时隙长度随 μ 变化（1 ms 里放 2^μ 个时隙）。

时隙与符号：常规 CP 下一个时隙 14 个 OFDM 符号；扩展 CP 只在 μ=2 时有，一个时隙 12 个符号。

资源网格：1 个资源元素（RE）是 1 个子载波 × 1 个符号；1 个资源块（RB）是 12 个子载波。频域上的分配以 RB 为粒度。

带宽部分（BWP）：载波的一部分，UE 不需要处理整个载波带宽，这是 NR 降低终端复杂度的重要设计。

TDD 与灵活的时隙配置：一个时隙内的符号可以是下行、上行或灵活（flexible），这让 NR 能适应各种上下行配比。

工具箱对应：

matlab
carrier = nrCarrierConfig;
carrier.SubcarrierSpacing = 30;   % kHz，即 mu = 1
carrier.NSizeGrid = 52;           % 频域 RB 数
carrier.NStartGrid = 0;           % 相对公共资源块的偏移
carrier.CyclicPrefix = 'normal';
carrier.NSlot = 0;                % 时隙号
carrier.NFrame = 0;               % 无线帧号
disp(carrier);                    % 查看由以上参数派生出的所有量

disp(carrier) 会打印出采样率、每时隙样本数、时隙长度等信息，把这个对象和规范里的公式逐个对上，是第一周最有价值的练习。

验收：能够手算任意 μ 下 1 个时隙的样本数和时长，并用 carrier 对象验证；能说清为什么 FR2 要用 μ=2 或 3。

### 1.2 OFDM 波形生成与资源网格映射

工具箱把 OFDM 调制拆成三层，理解这个分层是读懂后续所有示例的前提：

nrCarrierConfig 描述载波，不含任何数据；

各个 nrXxxConfig（如 nrPDSCHConfig）描述某个信道占哪些 RE；

nrXxx 函数（如 nrPDSCH）把比特映射到这些 RE，返回一个网格；

nrOFDMModulate / nrOFDMDemodulate 在网格和时域波形之间转换。

matlab
carrier = nrCarrierConfig('SubcarrierSpacing', 15, 'NSizeGrid', 52);
grid = nrResourceGrid(carrier);          % 空网格：12*NSizeGrid 行 x 每时隙符号数 列
[waveform, info] = nrOFDMModulate(carrier, grid);

验收：理解网格的行是子载波、列是 OFDM 符号；知道 info 里返回的采样率和 CP 长度怎么用；能解释为什么 NR 的 CP 开销在 μ 增大时反而变小（因为 CP 绝对时长随符号缩短，但比例大致固定）。

### 1.3 参考信号

参考信号是 NR 里最容易混淆的部分，因为它按用途分了好几类，而且上下行不对称。需要建立的分类：

下行有 DM-RS（解调，跟着数据走）、PT-RS（相位跟踪，抑制相位噪声，毫米波场景重要）、CSI-RS（信道状态信息测量）、SSB（同步信号块，含 PSS/SSS/PBCH）。上行有 DM-RS、PT-RS、SRS（探测参考信号，基站用来做上行信道估计）。LTE 里的 CRS（小区专用参考信号）在 NR 里被取消了，这是重要变化——NR 用 DM-RS 承担解调，用 CSI-RS 承担测量，职责分离。

工具箱里每一类都有 nrXxx 生成函数和对应的 nrXxxConfig 或属性。序列本身在 38.211 里有闭式定义（Zadoff-Chu、Gold 序列等），工具箱用 nrPSS、nrSSS、nrPRBS 这类函数直接实现。

验收：能画出 SSB 的时频位置（4 个符号、20 个 RB 宽、在频域上的候选位置），能说出 DM-RS 的前置符号（front-loaded）设计为什么有利于低时延解码。

## 阶段二：上下行业务信道——从比特到波形

这是工具箱使用频率最高、也最能体现科研价值的阶段。上下行的结构是对称的，学一个就能推另一个。

### 2.1 下行共享信道（PDSCH）

完整链路是：传输块 → CRC 附着 → LDPC 编码 → 速率匹配 → 加扰 → 调制 → 层映射 → 预编码 → RE 映射。

matlab
carrier = nrCarrierConfig('SubcarrierSpacing', 30, 'NSizeGrid', 52);

pdsch = nrPDSCHConfig;
pdsch.Modulation = '16QAM';
pdsch.NumLayers = 2;
pdsch.PRBSet = 0:51;                 % 占满整个 BWP
pdsch.SymbolAllocation = [0 14];      % 起始符号 0，长度 14 个符号
pdsch.DMRS.DMRSTypeAPosition = 2;     % 第一个 DM-RS 在第 2 个符号
pdsch.DMRS.DMRSConfigurationType = 1;
pdsch.DMRS.NumCDMGroupsWithoutData = 1;

% 传输块大小：R2021a 之后可以直接从配置对象算
pdsch.TargetCodeRate = 0.5;           % 目标码率，TBS 计算要用
tbs = nrTBS(pdsch);

% 生成比特并走完编码链
tb = randi([0 1], tbs, 1);
dlsch = nrDLSCH;                       % 下行共享信道编码链对象
dlsch.setTransportBlock(tb, 0);        % 第二个参数是冗余版本 rv
cw = dlsch();                          % 输出码字（已含 LDPC 编码、速率匹配）

% 加扰 + 调制 + 层映射 + 预编码 + RE 映射，一步完成，返回映射好的网格
grid = nrResourceGrid(carrier, pdsch.NumLayers);
grid = nrPDSCH(carrier, pdsch, cw) + nrPDSCHDMRS(carrier, pdsch);

% 生成波形
[waveform, info] = nrOFDMModulate(carrier, grid);

注：不同版本里 nrTBS 和 nrDLSCH 的调用形式略有差别，老版本 nrTBS 支持显式传参 nrTBS(mod, nLayers, nPRB, nDMRS, xOverhead)。以本机 doc nrTBS、doc nrDLSCH 为准。

几个必须搞清的点：

TBS 怎么算的。nrTBS 背后是 38.214 里那张量化的表：先算中间量 N_info，按码率量化后查表得到近似的 TBS。这是链路自适应里最关键的一步，读一下 nrTBS 的源码（edit nrTBS）比看任何解释都清楚。

LDPC 基图选择。BG1 和 BG2 的切换条件是码率和 TBS 阈值，工具箱在 nrDLSCH 里自动处理。

速率匹配。把编码后的比特塞进实际可用的 RE 数里，涉及比特选择和交织。

DM-RS 的开销。DM-RS 占掉的 RE 不能传数据，NumCDMGroupsWithoutData 这类参数直接影响可用 RE 数，进而影响有效码率。

验收：能独立跑通"随机比特 → 波形"的完整下行链路；能改动 MCS、层数、PRB 数后说清 TBS 和有效码率怎么变。

### 2.2 上行共享信道（PUSCH）

结构与下行高度对称，但有三处关键差异，正是考试和论文里常考的：

变换预编码（transform precoding）。开启后 PUSCH 变成 DFT-s-OFDM，PAPR 显著降低，适合上行功率受限的场景。这个开关是 nrPUSCHConfig 的 TransformPrecoding 属性。什么时候开：小区边缘、覆盖受限。

PUSCH 的 DM-RS 类型与映射方式。Type A 和 Type B 的时域位置规则不同，跟 PUSCH 的起始符号有关。

跳频。上行支持时隙内和时隙间跳频，对覆盖和干扰随机化有意义。

matlab
pusch = nrPUSCHConfig;
pusch.TransformPrecoding = true;   % 打开 DFT-s-OFDM
pusch.Modulation = 'QPSK';
pusch.NumLayers = 1;
pusch.PRBSet = (0:10)';
pusch.SymbolAllocation = [0 14];

验收：能分别生成 CP-OFDM 和 DFT-s-OFDM 的上行波形，用 comm.CCDF 或自己写 PAPR 统计函数比较两者的 PAPR 分布——这个对比图是理解变换预编码价值的最直观方式。

### 2.3 控制信道与广播信道

PDCCH：承载 DCI（下行控制信息）。核心概念是 CCE（控制信道单元）、聚合等级（aggregation level）、搜索空间（search space）和 CORESET。工具栏函数是 nrPDCCH、nrPDCCHConfig、nrCORESETConfig、nrSearchSpaceConfig。DCI 的 Polar 编码由 nrDCIEncode 实现。

PUCCH：上行控制信息，格式 0 到 4 各有适用场景（短 PUCCH 承载 1-2 比特，长 PUCCH 承载更多）。函数是 nrPUCCH、nrPUCCH0 到 nrPUCCH4。

PBCH 与 SSB：nrPBCH、nrSSB。PBCH 用 Polar 编码，且携带的 MIB 信息需要理解小区搜索流程。

PRACH：随机接入前导，用 Zadoff-Chu 序列。nrPRACH、nrPRACHConfig。科研做随机接入、定时提前估计时会用到。

验收：能生成一个完整的 SSB 并在时频图上可视化；能说清 CORESET 和搜索空间的关系。

## 阶段三：接收端与端到端链路仿真

发出去只是上半场，科研仿真真正的工作量在接收端。

### 3.1 完整链路闭环

官方有一个极好的起点示例，叫 NR PDSCH Throughput（在示例库里搜 "NR PDSCH Throughput"）。它把发送、信道、接收、误块率统计全部串起来，包括接收端的信道估计（用 DM-RS）、均衡（MMSE 或 ZF）、解调、解扰、LDPC 解码、CRC 校验。先把这一个例子吃透，再自己去改参数做实验。

接收端主要环节与函数：

| 环节 | 函数 |
| --- | --- |
| 信道估计（基于 DM-RS） | nrChannelEstimate |
| 解调 / 解扰 / 解层映射 / 均衡 | nrPDSCHDecode（新版把这几步合并，均衡方式可选 MMSE 或 ZF） |
| MMSE 均衡（单独调用） | nrEqualizeMMSE |
| LDPC 解码与 CRC 校验 | nrDLSCHDecoder / nrULSCHDecoder |
| CRC 编码与校验 | nrCRCEncode / nrCRCDecode |

注：老版本里加扰调制是分开的（nrPDSCHScramble、nrPDSCHModulate、nrPDSCHPrecode 等），新版被 nrPDSCH 和 nrPDSCHDecode 取代。如果你本机仍是老版本，这些函数依然存在。

### 3.2 信道模型

做链路级仿真必须用标准信道模型，否则结果无法和文献对比。工具箱提供：

`nrCDLChannel`：3GPP TR 38.901 定义的分簇延迟线模型，参数包括延迟扩展、角度扩展、多普勒、阵列几何。这是最常用的。

`nrTDLChannel`：抽头延迟线模型，更简单，适合快速验证和理论分析。

`nrPathLossConfig` + nrPathLoss：路径损耗计算，系统级仿真用。

CDL 模型支持的场景（A/B/C 用于 NLOS 和 LOS 不同组合，D/E 用于毫米波）需要对照 38.901 的表来选。配置示例：

matlab
channel = nrCDLChannel;
channel.DelayProfile = 'CDL-A';
channel.DelaySpread = 30e-9;
channel.CarrierFrequency = 3.5e9;
channel.MaximumDopplerShift = 100;
channel.SampleRate = info.SampleRate;   % 必须与实际波形采样率一致
rxWaveform = channel(txWaveform);

验收：能画出所配置信道的时域冲激响应和频率响应，能解释延迟扩展和多普勒如何影响相干带宽与相干时间，进而影响子载波间隔的选择——这条因果链是 NR numerology 设计的理论核心，也是论文里最好写的动机。

### 3.3 性能评估方法论

科研仿真与"跑通例子"的区别在于：能不能给出可发表的曲线，并解释曲线为什么长这样。

误块率（BLER）对 SNR 曲线：通常扫 SNR 或噪声功率，绘 log 尺度 BLER。要点是样本量要足够——BLER 低于 1e-3 时每点至少几千个传输块，否则曲线抖动会掩盖差异。

吞吐量曲线：链路自适应的实际效果体现在吞吐量随 SNR 的爬升曲线上，注意峰值吞吐受调度和码率上限限制。

链路与系统级的桥接：链路级得到的是 BLER 曲线，系统级需要的是链路到系统映射（L2S mapping）。如果你的课题涉及系统级，要额外学这块。

可复现性：固定随机种子（rng），记录所有参数，把配置对象序列化保存。仿真结果无法复现是审稿意见里最常见的批评之一。

## 阶段四：按研究方向深入

到这里基础已经打通，接下来按你的具体课题选方向。常见的几个：

方向 A：多天线与大规模 MIMO。学预编码矩阵指示（PMI）、码本、波束赋形、CSI 反馈。工具箱有 nrCSIReportConfig、nrCodebook 相关函数，配合 Phased Array System Toolbox 可以做波束图。示例搜 "Massive MIMO Hybrid Beamforming"。

方向 B：高可靠低时延（URLLC）。核心是缩短传输时长、提高可靠性的技术：更短的调度单元、重复传输（repetition）、更低的码率、更稳健的调制。研究点常在有限块长下的编码性能。

方向 C：毫米波与相位噪声。相位噪声建模、PT-RS 的作用、波束管理流程。RF 损伤建模需要 RF Toolbox。这是当前热点之一。

方向 D：非授权频谱（NR-U）、车联网（NR-V2X）、NTN 卫星。这些是 Release 16/17 的扩展场景，工具箱新版本有对应示例，具体支持程度以本机 doc 为准。

方向 E：与 AI/ML 结合。Release 18 起 3GPP 在讨论 AI 用于 CSI 反馈、波束管理、定位。科研上常用工具箱生成数据集，再用深度学习工具箱训练。这条路的好处是工具链都在 MathWorks 生态内。

## 学习方法建议

读源码是本工具箱最高效的学习方式。5G Toolbox 的很多函数是开放的 .m 文件，直接 edit nrTBS、edit nrPDSCHIndices 就能看到实现。规范条文读着抽象，对着实现看立刻明白。这也是工具箱相比"自己从零写"的最大价值——它给了你一份正确的参考实现。

从示例出发而不是从函数列表出发。工具箱有几百个函数，按文档目录线性学完不现实。更好的路径是：找一个接近你课题的官方示例 → 跑通 → 逐行读懂 → 改参数做实验 → 替换掉其中的模块做自己的研究。这个循环走几轮，比系统学完所有函数有效得多。

建立自己的对照笔记。每学一个模块，记三样东西：规范位置（哪本规范哪一节）、工具箱函数、一个可运行的验证例子。三样对上了才算真懂。

善用可视化。NR 的很多东西画出来就懂了：资源网格热力图、SSB 时频位置、CDL 信道的功率延迟谱、BLER 曲线。科研论文里绝大多数图都是这几种，早点把绘图模板做出来。

注意版本陷阱。R2021a 前后 API 差异大，网上教程大量是旧的。遇到函数报错先查 ver('nr') 和本机 doc，不要盲目搜解决方案。

## 附录 A：核心函数速查

载波与网格

matlab
nrCarrierConfig      % 载波配置对象
nrResourceGrid       % 生成空资源网格
nrOFDMModulate       % 网格 → 时域波形
nrOFDMDemodulate     % 时域波形 → 网格

下行

matlab
nrPDSCHConfig / nrPDSCH / nrPDSCHIndices / nrPDSCHDMRS / nrPDSCHDecode
nrDLSCH / nrDLSCHDecoder        % 下行共享信道编码/解码链
nrPDCCH / nrPDCCHConfig / nrPDCCHIndices / nrPDCCHDecode
nrCORESETConfig / nrSearchSpaceConfig
nrPBCH / nrSSB / nrPSS / nrSSS

上行

matlab
nrPUSCHConfig / nrPUSCH / nrPUSCHIndices / nrPUSCHDMRS / nrPUSCHDecode
nrPUSCHPTRS / nrPUSCHPTRSIndices
nrULSCH / nrULSCHDecoder
nrPUCCH / nrPUCCH0 ~ nrPUCCH4
nrPRACH / nrPRACHConfig
nrSRS / nrSRSConfig

编解码与工具

matlab
nrTBS                % 传输块大小计算
nrLDPCEncode / nrLDPCDecode
nrPolarEncode / nrPolarDecode
nrCRCEncode / nrCRCDecode
nrPRBS               % 伪随机序列
nrChannelEstimate    % 基于 DM-RS 的信道估计
nrEqualizeMMSE       % MMSE 均衡
nrLayerMap / nrLayerDemap

信道模型

matlab
nrCDLChannel         % 分簇延迟线（38.901）
nrTDLChannel         % 抽头延迟线
nrPathLoss / nrPathLossConfig

## 附录 B：推荐的官方示例学习顺序

以下示例均可在 MATLAB 帮助浏览器中搜索标题找到，也建议用 openExample 命令直接打开。标题记得按你本机版本的实际名称核对。

NR Downlink Carrier Waveform Generation —— 最基础的波形生成，从空载波开始

NR SSB Beam Sweeping —— SSB 与波束扫描，理解同步信号

NR PDSCH Resource Allocation and DM-RS —— 资源分配与 DM-RS 开销

NR PDSCH Throughput —— 完整下行链路，重点吃透这一个

NR PUSCH Throughput —— 完整上行链路，注意变换预编码的对比

NR PDCCH and CORESET Configuration —— 控制信道

NR Channel Estimation and Equalization —— 接收端处理

NR Cell Search and MIB and SIB1 Recovery —— 小区搜索全流程

NR CDL Channel Model 相关示例 —— 信道建模

NR PDSCH Throughput with CDL Channel —— 端到端性能评估

## 附录 C：理论与工具的对照表

| 理论概念 | 规范 | 工具箱入口 |
| --- | --- | --- |
| 参数集与帧结构 | 38.211 §4 | nrCarrierConfig |
| OFDM 基带信号 | 38.211 §5.3 | nrOFDMModulate |
| 物理资源映射 | 38.211 §7.3 | nrPDSCHIndices 等 |
| DM-RS / PT-RS | 38.211 §7.4 | nrPDSCHDMRS、nrPUSCHPTRS |
| CSI-RS / SRS | 38.211 §7.4 | nrCSIRS、nrSRS |
| SSB 与 PBCH | 38.211 §7.4.3 | nrSSB、nrPBCH |
| LDPC 编码 | 38.212 §5.3 / §7.2 | nrDLSCH、nrLDPCEncode |
| Polar 编码 | 38.212 §5.4 / §7.3 | nrPolarEncode、nrDCIEncode |
| TBS 与 MCS | 38.214 §5.1.3 | nrTBS |
| 信道模型 | TR 38.901 | nrCDLChannel、nrTDLChannel |

## 下一步

路线里的阶段一到阶段二大约对应两到四周的投入（每天一两小时）。如果你希望我把某个阶段展开成可直接运行的脚本，或者针对你的具体课题（告诉我课题方向就行）定制一份更聚焦的路线，随时说。