5G NR 物理层原理、3GPP 信道建模与 MATLAB R2025b 全栈仿真完全学习手册

从零吃透 3GPP TS 38.211 / TR 38.901 (Release 19) 数学公式与标准规范，手把手掌握 MATLAB 5G Toolbox 端到端链路级与系统级建模仿真

【核心公式推导】手册定位与使用方法（融合 9 份本地标准/工具箱文档 + 全网权威在线教学资源） • 理论深度：完整推导 LTV 时变多径信道、WSSUS 散射函数、OFDM 循环卷积对角化、LS/LMMSE 信道估计与 ZF/MMSE 均衡器。 • 标准对齐：严格对照 3GPP TS 38.211 V19.1.0（物理信道与调制）与 TR 38.901 V19.1.0（0.5~100 GHz 信道模型及 ISAC/近场扩展）。 • 仿真实战：基于 MATLAB 5G Toolbox R2025b 拆解 8 套可直接运行的核心脚本，覆盖波形生成、同步盲检、TDL/CDL 信道、HARQ 吞吐量与波束赋形。 物理意义与工程解读：建议按「阅读理论推导 → 查阅 3GPP 标准表格 → 在 MATLAB 中运行配套脚本 → 对照验收清单自测」的四步闭环逐章推进。

第一篇：5G NR 物理层全景架构、3GPP 标准体系与 14 周学习路线总览

要真正学懂 5G 并能用 MATLAB 独立搭建仿真链路，首先需要建立清晰的「协议栈分层映射」与「3GPP 标准文件检索坐标系」。5G 新空口（New Radio, NR）相比 4G LTE 的最大变革在于：摒弃了固定 15 kHz 子载波间隔与全带宽常开小区参考信号（CRS），全面转向灵活参数集（Flexible Numerology, μ=0~6）、带宽部分（BWP）动态切换、以信道专用解调参考信号（DM-RS）为核心的按需导频架构，以及面向大规模天线阵列的 3D 波束管理体系。

1.1 5G NR 空口协议栈信号流向与 3GPP 38.200 系列标准分工

在无线接入网（NG-RAN）中，用户面与控制面数据自上而下依次流经 SDAP（服务数据适配协议）、PDCP（分组数据汇聚协议）、RLC（无线链路控制）、MAC（媒体接入控制，定义于 TS 38.321）与 PHY（物理层）。其中 MAC 层与物理层之间通过「传输信道（Transport Channels）」交互，而物理层内部则通过「物理信道（Physical Channels）」与「物理信号（Physical Signals）」映射到时频资源网格（Resource Grid）并经由无线传播信道（TR 38.901）到达接收机。

| 3GPP 规范编号 | 规范中英文名称 | 核心规定内容与物理层角色 | 对应 MATLAB 5G Toolbox 核心模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 38.201 / 38.202 | NR 物理层一般描述与服务 | 定义物理层整体架构、向上层提供的传输块服务与模块边界 | 5G Toolbox 顶层架构与工作流概述 |
| TS 38.211 (V19.1.0) | Physical channels and modulation (物理信道与调制) | 参数集 μ、帧结构、资源网格、Gold/ZC 序列、上下行全部物理信道与参考信号映射、CP-OFDM/DFT-s-OFDM 基带调制 | nrCarrierConfig, nrPDSCH, nrPUSCH, nrPDCCH, nrPUCCH, nrPRACH, nrCSIRS, nrSRS, nrOFDMModulate |
| TS 38.212 | Multiplexing and channel coding (复用与信道编码) | CRC 附加、码块分割、LDPC 准循环低密度奇偶校验码（数据）、CA-Polar 极化码（控制）、速率匹配与 HARQ 冗余版本 | nrDLSCH, nrULSCH, nrLDPC, nrPolarEncode, nrDCIEncode, nrUCIEncode, nrRateMatchLDPC |
| TS 38.213 | Physical layer procedures for control (物理层控制过程) | 小区搜索与同步过程、CORESET 与搜索空间盲检、HARQ-ACK 反馈时序、上行功率控制、波束失败恢复 | nrPDCCHDecode, nrSearchSpaceConfig, nrCORESETConfig, nrPUCCHAckNack |
| TS 38.214 | Physical layer procedures for data (物理层数据过程) | PDSCH/PUSCH 资源分配类型 0/1、MCS 调制编码表、TBS 传输块大小计算、CSI 测量报告与码本预编码矩阵 | nrPDSCHConfig, nrPUSCHConfig, nrTBS, nrCSIRSReport, nrPDSCHCodebook |
| TR 38.901 (V19.1.0) | Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz | UMa/UMi/RMa/InH 四大场景 LOS 概率、路损、阴影、O2I、TDL-A~E 抽头延迟线、CDL-A~E 3D 簇延迟线、Rel-19 ISAC 与近场 | nrPathLossConfig, nrPathLoss, nrTDLChannel, nrCDLChannel, nrHSTChannel |

1.2 MATLAB 5G Toolbox (R2025b) 对象体系与核心命名规范

MATLAB 5G Toolbox 采用高度模块化的「配置对象（Config Objects）+ 信号生成/解调函数（Processing Functions）+ 系统对象（System Objects）」三层架构。只要掌握以下命名规律，就能举一反三地调用工具箱中数百个符合 3GPP 标准的底层函数：

配置对象（nr*Config）：用于声明 carrier、信道或信号的参数结构体。例如 nrCarrierConfig（载波与参数集）、nrPDSCHConfig（下行共享信道）、nrPUSCHConfig（上行共享信道）、nrCORESETConfig（控制资源集）、nrWavegenDLConfig（整帧下行波形生成配置）。

物理信道符号与索引生成（nr<Channel> / nr<Channel>Indices）：每条物理信道都遵循「先生成复数调制符号，再计算其在资源网格中的线性/下标索引，最后填入网格」的范式。例如 sym = nrPDSCH(carrier, pdsch, cw) 配合 ind = nrPDSCHIndices(carrier, pdsch)。

参考信号生成（nr<Channel>DMRS / nr<Channel>PTRS / nrCSIRS / nrSRS）：解调参考信号（DM-RS）和相位跟踪参考信号（PT-RS）作为信道属性内嵌于 pdsch.DMRS 或 pusch.DMRS 中，通过 nrPDSCHDMRS(carrier, pdsch) 与 nrPDSCHDMRSIndices(carrier, pdsch) 生成。

传输信道与信道传播 System Objects：凡涉及跨时隙内部状态维持的模块均设计为 System Object（通过 step 或圆括号调用），包括 nrDLSCH / nrDLSCHDecoder（维护 16 个 HARQ 进程的软比特缓冲区）以及 nrTDLChannel / nrCDLChannel（维护多普勒相位连续性与滤波器状态）。

1.3 从零精通 5G 理论与 MATLAB 仿真的 7 阶段 14 周通关路线图

| 阶段与周期 | 核心学习模块 | 配套理论与 3GPP 条款 | MATLAB 实操产出与通关验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 (第 1~2 周) | 灵活参数集、帧结构与 OFDM 资源网格 | TS 38.211 第 4 章、5.3 节；CP-OFDM 循环前缀消除 ISI 数学推导 | 熟练使用 nrCarrierConfig、nrResourceGrid、nrOFDMModulate/Demodulate，手算采样率与 CP 长度分毫不差 |
| 第 2 阶段 (第 3~4 周) | 下行物理信道与信号 (PDSCH/PDCCH/SSB/CSI-RS) | TS 38.211 第 7 章；Gold 序列、QPSK~256QAM、LDPC 与 Polar 码 | 独立生成包含 SSB、PDCCH、PDSCH、DM-RS、CSI-RS 的完整下行时频网格并绘制二维热力图 |
| 第 3 阶段 (第 5~6 周) | 上行物理信道与信号 (PUSCH/PUCCH/PRACH/SRS) | TS 38.211 第 6 章；DFT-s-OFDM 单载波低 PAPR 原理与 Zadoff-Chu 序列 | 跑通 PUSCH 变换预编码链路（对比 CCDF 峰均比）及 SRS 全带宽探测与 PRACH 前导码生成 |
| 第 4 阶段 (第 7~8 周) | 无线衰落信道数学理论与大尺度建模 | WSSUS 假设、相干带宽 B_c、相干时间 T_c；TR 38.901 第 7.4 节路损与 O2I | 使用 nrPathLoss 绘制 UMa/UMi/RMa/InH 在 FR1/FR2 下的 LOS/NLOS 路损曲线并与手算公式吻合 |
| 第 5 阶段 (第 9~10 周) | 小尺度随机信道模型 (TDL 与 3D CDL) | TR 38.901 第 7.5~7.7 节；功率时延谱 PDP、K 因子缩放、3D 簇角度扩展 | 配置 nrTDLChannel 与 nrCDLChannel，提取脉冲响应 pathGains 还原频域 H[k] 并验证空间相关性 |
| 第 6 阶段 (第 11~12 周) | 接收机核心算法：同步、信道估计与均衡 | LS 与 LMMSE 估计器推导、ZF 与 MMSE 均衡器推导、软解调 LLR 计算 | 手写 15 行 LS/MMSE 信道估计与均衡代码，与 nrChannelEstimate / nrEqualizeMMSE 对比误差 < 1e-10 |
| 第 7 阶段 (第 13~14 周) | 端到端链路级仿真 (HARQ) 与 Rel-19 前沿 | TS 38.214 HARQ 软合并；TR 38.901 Rel-19 ISAC 通感一体化与近场信道 | 跑通 NRPDSCHThroughputExample 完整 BLER 仿真主循环，掌握 CSI-RS 波束扫描与 ISAC 感知建模 |

第二篇：5G NR 灵活帧结构、参数集（Numerology）与时频资源网格（TS 38.211 第 4 章）

5G NR 要同时支撑增强移动宽带（eMBB，大带宽高速率）、超可靠低时延通信（URLLC，亚毫秒空口时延）和海量机器类通信（mMTC，海量窄带连接），并且工作频段跨越 Sub-6 GHz（FR1: 410 MHz ~ 7125 MHz）到毫米波（FR2-1: 24.25 ~ 52.6 GHz，FR2-2: 52.6 ~ 71 GHz）。为此，3GPP TS 38.211 第 4 章设计了一套可按 2 的幂次弹性缩放的参数集（Numerology, μ）体系。

2.1 基本时间单位 Tc 与参数集 μ（TS 38.211 Clause 4.1 & 4.2）

在 3GPP TS 38.211 Clause 4.1 中，整个 5G NR 物理层的所有时间长度均以「基本时间单位（Basic Time Unit）」T_c 表示。为了保持与 4G LTE 基本时间单位 T_s 的整倍数硬件时钟兼容，标准定义了如下精确换算关系：

【核心公式推导】5G NR 基本时间单位 Tc 与帧/子帧/时隙/符号时长关系（TS 38.211 Clause 4.1 ~ 4.3） 1. 5G NR 基本时间单位：T_c = 1 / (Δf_max · N_f) = 1 / (480×10³ × 4096) ≈ 0.508626 ns 2. 4G LTE 基本时间单位：T_s = 1 / (Δf_ref · N_f,ref) = 1 / (15×10³ × 2048) ≈ 32.552083 ns ==> κ = T_s / T_c = 64 3. 子载波间隔（Subcarrier Spacing, SCS）：Δf = 2^μ · 15 kHz，其中 μ ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}（TS 38.211 Table 4.2-1） 4. 固定时长层级：1 无线帧 (Radio Frame) T_f = 10 ms = 10 个子帧 (Subframe)；1 子帧 T_sf = 1 ms（无论 μ 取何值均恒定不变！） 5. 弹性时隙层级：每个子帧包含 N_slot^(subframe,μ) = 2^μ 个时隙；单个时隙时长 T_slot = 1 / 2^μ ms；常规 CP 下每时隙固定含 14 个 OFDM 符号 物理意义与工程解读：当参数集 μ 每增加 1，子载波间隔 Δf 翻倍（频域变宽，抗毫米波相位噪声与多普勒频移能力翻倍），同时单个 OFDM 符号有用时长 T_u = 1/Δf 与时隙时长 T_slot 减半（空口传输时延减半，完美契合 URLLC 低时延需求）。

| 参数集 μ | 子载波间隔 Δf | 循环前缀类型 (CP) | 每时隙符号数 | 每子帧 (1ms) 时隙数 | 每帧 (10ms) 时隙数 | 单个时隙时长 | 典型工作频段与适用信道 (TS 38.211) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ = 0 | 15 kHz | Normal (常规) | 14 | 1 | 10 | 1 ms | FR1 (Sub-6G)：PDSCH/PUSCH/PDCCH/PUCCH/SSB |
| μ = 1 | 30 kHz | Normal (常规) | 14 | 2 | 20 | 0.5 ms | FR1 主流商用配置 (如 3.5GHz n78 100MHz)：全信道支持 |
| μ = 2 | 60 kHz | Normal / Extended | 14 / 12 | 4 | 40 | 0.25 ms | FR1 & FR2 业务与控制信道（注意：SSB 绝对不支持 60 kHz！） |
| μ = 3 | 120 kHz | Normal (常规) | 14 | 8 | 80 | 0.125 ms | FR2 (毫米波 28/39GHz)：PDSCH/PUSCH/PDCCH/PUCCH/SSB |
| μ = 4 | 240 kHz | Normal (常规) | 14 | 16 | 160 | 62.5 μs | FR2 毫米波：主要用于 SSB 同步广播块突发集与高频传输 |
| μ = 5 | 480 kHz | Normal (常规) | 14 | 32 | 320 | 31.25 μs | Rel-17/18/19 FR2-2 (52.6~71 GHz) 超高频段扩展 |
| μ = 6 | 960 kHz | Normal (常规) | 14 | 64 | 640 | 15.625 μs | Rel-17/18/19 FR2-2 (52.6~71 GHz) 超大带宽高速传输 |

2.2 时频资源网格（Resource Grid）核心单元与 BWP / CORESET

资源粒子（Resource Element, RE）：5G NR 物理层最小的时频资源单元，在时域上占据 1 个 OFDM 符号，在频域上占据 1 个子载波。每个天线端口 p 和参数集 μ 都有自己独立的三维资源网格（K 个子载波 × L 个符号 × P 个端口）。

资源块（Resource Block, RB / PRB）：在频域上固定由 N_sc^RB = 12 个连续子载波组成（注意：5G NR 中 RB 仅定义在频域 12 个子载波上，不再像 LTE 那样绑定半个子帧时域长度）。因此 1 个 RB 的物理带宽为 12 × Δf（例如 μ=0 时为 180 kHz，μ=1 时为 360 kHz）。

资源粒子组（REG）与控制信道单元（CCE）：专为下行控制信道 PDCCH 设计的粒度。1 个 REG 等于时域 1 个 OFDM 符号 × 频域 1 个 RB（即 12 个 RE）；1 个 CCE 固定由 6 个 REG 组成（即 72 个 RE）。PDCCH 的聚合等级（Aggregation Level, AL ∈ {1, 2, 4, 8, 16}）表示一条 DCI 控制信息占用了多少个 CCE。

带宽部分（Bandwidth Part, BWP）：5G 载波带宽高达 100 MHz（FR1）甚至 400 MHz（FR2），为避免终端（UE）始终开启全带宽高速 ADC 采样导致功耗激增，基站为 UE 配置 1~4 个 BWP 子带。UE 在空闲或小包业务时驻留在窄带 BWP，大流量时通过 DCI 动态切换到宽带 BWP。

图 1：(a) 3GPP TS 38.211 参数集 (μ=0~4) 时隙缩放与频段适用关系；(b) 5G NR 下行单时隙资源网格物理信道与参考信号映射示意

2.3 CP-OFDM 基带信号生成数学模型与采样率/CP 长度精确公式（TS 38.211 Clause 5.3）

在 TS 38.211 Clause 5.3.1 中，针对天线端口 p、参数集 μ，第 l 个 OFDM 符号在连续时间上的复基带信号 s_l^(p,μ)(t) 是将频域资源网格上的复符号 a_(k,l)^(p,μ) 通过逆傅里叶变换（IDFT/IFFT）调制到各个正交子载波上，并在符号头部前置一段循环前缀（Cyclic Prefix, CP）：

【核心公式推导】CP-OFDM 连续时间基带生成与离散 IFFT / 循环前缀采样点数计算（TS 38.211 Clause 5.3.1） 1. 连续基带信号：s_l^(p,μ)(t) = Σ_{k=0}^{N_grid,x^(size,μ)·12 - 1} a_(k,l)^(p,μ) · exp( j 2π (k + k_0^μ - N_grid,x^(size,μ)·12/2) Δf (t - N_CP,l^μ T_c - t_start,l^μ) ) 2. 有效符号时长：T_u^μ = 2048 · κ · 2^(-μ) · T_c = 1 / Δf 3. 循环前缀时长（TS 38.211 Clause 5.3.1）： • 扩展 CP (Extended CP, μ=2)：N_CP,l^μ = 512 · κ · 2^(-μ) （所有符号等长，占有效符号长度的 1/4） • 常规 CP (Normal CP)：当 l = 0 或 l = 7·2^μ（即每半个子帧 0.5 ms 的首个符号）时，N_CP,l^μ = 144·κ·2^(-μ) + 16·κ； 其余符号 N_CP,l^μ = 144·κ·2^(-μ)。 4. 为什么每 0.5 ms 的第一个符号 CP 更长？ 以 μ=0, N_fft=2048 (采样率 f_s = 30.72 MHz) 为例：0.5 ms 共 15360 个采样点。7 个符号的有效部分占 7×2048 = 14336 点， 剩余 1024 点分配给 7 个 CP：若后 6 个符号各分配 144 点（共 864 点），则第 0 个符号恰好分配 144 + 16 = 160 点（160 + 6×144 = 1024）， 从而严丝合缝地凑整 0.5 ms 边界，确保不同参数集 μ 在每 0.5 ms 处符号边界严格对齐！ 物理意义与工程解读：在 MATLAB 中调用 [txWaveform, info] = nrOFDMModulate(carrier, grid) 时，可查看 info.CyclicPrefixLengths 验证该长短 CP 规律。

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 1：配置 5G NR 载波参数集、创建三维资源网格并验证 CP-OFDM 调制与解调闭环 % ========================================================================= % 脚本 1：5G NR 参数集配置、资源网格创建与 CP-OFDM 调制解调底层验证 (R2025b) % ========================================================================= clear; clc; % 1. 创建载波配置对象 (对应 3GPP TS 38.211 第 4 章) carrier = nrCarrierConfig; carrier.SubcarrierSpacing = 30; % 参数集 mu = 1 (SCS = 30 kHz) carrier.NSizeGrid = 52; % 频域资源块数 N_RB = 52 (624 个子载波, 约 20 MHz 带宽) carrier.CyclicPrefix = 'normal'; % 常规循环前缀 (每时隙 14 个 OFDM 符号) carrier.NSlot = 0; % 当前时隙号 n_s,f^mu = 0 carrier.NFrame = 0; % 当前系统帧号 SFN = 0 % 2. 生成单时隙空资源网格 [K=624, L=14, P=1] numTxAnts = 1; txGrid = nrResourceGrid(carrier, numTxAnts); fprintf('资源网格维度: [子载波 K=%d, 符号数 L=%d, 天线端口 P=%d]\n', size(txGrid)); % 3. 在网格中填入随机 QPSK 测试符号并执行 CP-OFDM 基带调制 qpskSym = (1/sqrt(2)) * ((2*randi([0 1], numel(txGrid), 1)-1) + 1j*(2*randi([0 1], numel(txGrid), 1)-1)); txGrid(:) = qpskSym; [txWaveform, ofdmInfo] = nrOFDMModulate(carrier, txGrid); % 4. 打印底层 FFT 点数、采样率与 14 个符号各自的 CP 采样点数 fprintf('FFT 点数 Nfft = %d, 采样率 SampleRate = %.2f MHz\n', ofdmInfo.Nfft, ofdmInfo.SampleRate/1e6); fprintf('单时隙 14 个符号的 CP 采样点数: '); disp(ofdmInfo.CyclicPrefixLengths); % 5. 执行 OFDM 解调并验证无噪条件下的完美重构误差 rxGrid = nrOFDMDemodulate(carrier, txWaveform); maxErr = max(abs(txGrid(:) - rxGrid(:))); fprintf('CP-OFDM 调制-解调重构最大绝对误差: %.3e (应 < 1e-14)\n', maxErr);

关键点 1（Nfft 自动选择）：当 NSizeGrid = 52、SCS = 30 kHz 时，有效子载波数为 52 × 12 = 624，nrOFDMModulate 自动选择大于 624 且满足 85% 最大占用率约束的 2 的幂次 Nfft = 1024，对应采样率 f_s = 1024 × 30 kHz = 30.72 MHz。

关键点 2（CP 长度输出核验）：运行后 ofdmInfo.CyclicPrefixLengths 输出为 [88 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72]（在 30.72 MHz 采样率下，14 个符号总长 14×1024 + 88 + 13×72 = 15360 点，恰好等于 0.5 ms 时隙时长）。

第三篇：下行物理信道与参考信号深度解析与 MATLAB 建模（TS 38.211 第 7 章）

3GPP TS 38.211 第 7 章完整定义了 5G NR 下行链路的三大物理信道（PDSCH 物理下行共享信道、PDCCH 物理下行控制信道、PBCH 物理广播信道）和五大下行物理信号（PSS 主同步信号、SSS 辅同步信号、DM-RS 解调参考信号、PT-RS 相位跟踪参考信号、CSI-RS 信道状态信息参考信号）。

3.1 下行全信道与参考信号功能矩阵速查表

| 信道/信号 | TS 38.211 条款 | 调制方式 / 序列类型 | 信道编码 / 生成机制 | 核心物理层功能 | MATLAB 5G Toolbox 核心函数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDSCH | Clause 7.3.1 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM | LDPC (准循环低密度奇偶校验码, Base Graph 1/2) | 承载下行用户数据 DL-SCH、SIB1 系统信息、寻呼与随机接入响应 RAR | nrPDSCHConfig, nrPDSCH, nrPDSCHIndices, nrPDSCHDecode, nrDLSCH |
| PDCCH | Clause 7.3.2 | 固定 QPSK | CA-Polar (CRC 辅助极化码, K 含 24-bit CRC) | 在 CORESET 与搜索空间中承载 DCI（上下行资源调度、功率控制、BWP 切换） | nrPDCCHConfig, nrCORESETConfig, nrSearchSpaceConfig, nrPDCCH, nrPDCCHDecode |
| PBCH | Clause 7.3.3 | 固定 QPSK | CA-Polar (负载 32 bits 编码为 864 bits) | 作为 SSB 一部分广播主信息块 MIB（SFN 高 6 位、子载波间隔、SIB1 配置） | nrPBCH, nrPBCHIndices, nrPBCHDecode, nrBCH, nrBCHDecode |
| PSS / SSS | Clause 7.4.2 | 127 长 m 序列 (BPSK) | 最大长度线性反馈移位寄存器序列 | 提供时频帧同步，联合确定物理小区标识 N_ID^cell = 3·N_ID^(1) + N_ID^(2) ∈ [0, 1007] | nrPSS, nrPSSIndices, nrSSS, nrSSSIndices |
| DM-RS | Clause 7.4.1.1 / 7.4.1.3 / 7.4.1.4 | QPSK (伪随机 Gold 序列) 或低 PAPR 序列 | 31 阶 Gold 序列 c(n)，随时隙号、符号号和小区/加扰 ID 初始化 | 分别伴随 PDSCH、PDCCH、PBCH 发送，用于接收端精确信道估计（彻底取代 LTE CRS） | nrPDSCHDMRS, nrPDCCHDMRS, nrPBCHDMRS 及对应的 *Indices 函数 |
| PT-RS | Clause 7.4.1.2 | 与 DM-RS 子载波复用 | 取自 DM-RS Gold 序列在特定子载波的值 | 在时域密集连续分布、频域稀疏（每 2/4 RB 1 个），专用于毫米波 FR2 补偿公共相位误差 CPE | nrPDSCHPTRS, nrPDSCHPTRSIndices, nrPDSCHPTRSConfig |
| CSI-RS | Clause 7.4.1.5 | QPSK (伪随机 Gold 序列) | 支持 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32 天线端口 (CDM 复用) | 非零功率 (NZP) 用于下行 CSI 测量 (CQI/PMI/RI)、L1-RSRP 波束管理与移动性跟踪；零功率 (ZP) 用于干扰测量 | nrCSIRSConfig, nrCSIRS, nrCSIRSIndices, nrCSIRSMeasurements |

3.2 同步信号块（SSB: SS/PBCH Block）结构与小区搜索机制（TS 38.211 Clause 7.4.3）

开机后的终端（UE）对当前无线环境一无所知，它迈入 5G 网络的第一步就是搜索「同步信号块（SSB）」。在 TS 38.211 Clause 7.4.3 中，1 个 SSB 被严格封装在一个「时域占 4 个连续 OFDM 符号（l = 0, 1, 2, 3）× 频域占 20 个 RB（共 240 个子载波，编号 k = 0 ~ 239）」的自治时频盒子里：

PSS（主同步信号，Clause 7.4.2.2）：位于 SSB 的第 0 个符号（l = 0），频域占据中间 127 个子载波（k = 56 ~ 182），两侧子载波置零保护。PSS 由长度为 127 的 m 序列生成，共有 3 种循环移位取值 N_ID^(2) ∈ {0, 1, 2}。UE 用本地 3 组 PSS 模板对接收时域信号做滑动互相关，峰值位置即给出符号级定时同步与扇区号 N_ID^(2)。

SSS（辅同步信号，Clause 7.4.2.3）：位于 SSB 的第 2 个符号（l = 2），频域同样占据中间 127 个子载波（k = 56 ~ 182），且在 k = 48 ~ 55 及 183 ~ 191 处留有零功率保护带。SSS 由两条长度 127 的 m 序列交织相乘生成，携带组号 N_ID^(1) ∈ {0, 1, ..., 335}。结合 PSS 与 SSS 即可唯一锁定全网 1008 个物理小区 ID：N_ID^cell = 3·N_ID^(1) + N_ID^(2)。

PBCH 与 PBCH DM-RS（Clause 7.3.3 & 7.4.1.4）：PBCH 分布在符号 l = 1、l = 3 的全部 240 个子载波，以及符号 l = 2 的上下两侧翼（k = 0 ~ 47 和 k = 192 ~ 239，形成环绕 SSS 的“三明治”结构）。PBCH DM-RS 以每 4 个子载波插入 1 个 RE 的梳状图案嵌在 PBCH 内部，其频域起始偏移量为 v = N_ID^cell mod 4，且携带 3-bit SSB 波束索引（i_SSB）信息。

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 2：构建完整 SSB（PSS + SSS + PBCH + PBCH DM-RS）240×4 自治网格并嵌入载波网格 % ========================================================================= % 脚本 2：5G NR 同步信号块 (SSB) 生成与载波网格嵌入 (TS 38.211 Clause 7.4.3) % ========================================================================= clear; clc; ncellid = 42; % 物理小区标识 N_ID^cell (0 ~ 1007), 42 = 3*14 + 0 ssbBlock = zeros(240, 4); % 创建 20 RB (240 子载波) x 4 符号的 SSB 自治网格 % 1. 生成并映射主同步信号 PSS (符号 l=0, k=56..182) pssSym = nrPSS(ncellid); pssInd = nrPSSIndices; ssbBlock(pssInd) = pssSym; % 2. 生成并映射辅同步信号 SSS (符号 l=2, k=56..182) sssSym = nrSSS(ncellid); sssInd = nrSSSIndices; ssbBlock(sssInd) = sssSym; % 3. 生成随机 MIB 编码比特 (864 bits)，调制映射为 432 个 QPSK PBCH 符号 cw = randi([0 1], 864, 1); v = 0; % SSB 帧内半帧索引/波束偏移参数 pbchSym = nrPBCH(cw, ncellid, v); pbchInd = nrPBCHIndices(ncellid); ssbBlock(pbchInd) = pbchSym; % 4. 生成并映射 PBCH DM-RS (共 144 个 QPSK 导频 RE, 频域偏移 v_shift = mod(ncellid,4)) ibar_SSB = 0; dmrsSym = nrPBCHDMRS(ncellid, ibar_SSB); dmrsInd = nrPBCHDMRSIndices(ncellid); ssbBlock(dmrsInd) = dmrsSym; % 5. 将 240x4 的 SSB 嵌入 52 RB x 14 符号的母载波网格 (时域符号 2~5, 频域居中) carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30, 'NCellID', ncellid); carrierGrid = nrResourceGrid(carrier); kOffset = (carrier.NSizeGrid*12 - 240)/2; % 频域居中起始子载波偏移 carrierGrid(kOffset + (1:240), 3:6) = ssbBlock; fprintf('SSB 成功嵌入母网格! PSS=%d REs, SSS=%d REs, PBCH=%d REs, DMRS=%d REs\n', ... numel(pssSym), numel(sssSym), numel(pbchSym), numel(dmrsSym));

核心验证（RE 数量清点）：4 个符号 × 240 子载波共 960 个 RE。其中符号 0 占 127 个 PSS + 113 个空白保护 = 240 RE；符号 1 和 3 加上符号 2 两翼（48+48=96）共有 240 + 240 + 96 = 576 个 RE，其中 1/4（144 个 RE）分给 PBCH DM-RS，3/4（432 个 RE，对应 864 比特 QPSK）分给 PBCH；符号 2 中间 144 个 RE 中含 127 个 SSS + 17 个零保护 RE，总数恰好等于 960。

3.3 物理下行共享信道（PDSCH）全链路处理与 DM-RS 配置（TS 38.211 Clause 7.3.1 & 7.4.1.1）

PDSCH 是 5G 下行吞吐量的绝对主力。一个来自 MAC 层的传输块（Transport Block, TB）要变成射频天线发出的 PDSCH 波形，需严格经历两阶段处理：第一阶段是定义在 TS 38.212 中的「DL-SCH 传输信道编码（CRC 附加 → 码块分割 → LDPC 编码 → 速率匹配 → 码块级联）」，在 MATLAB 中由 nrDLSCH 完成；第二阶段是定义在 TS 38.211 Clause 7.3.1 中的「PDSCH 物理信道处理（Gold 序列加扰 → QPSK~1024QAM 星座调制 → 层映射 Layer Mapping → 天线端口预编码 Precoding → PRB 资源粒子映射）」，在 MATLAB 中由 nrPDSCH 完成。

【核心公式推导】PDSCH 加扰用 31 阶伪随机 Gold 序列生成与初始化（TS 38.211 Clause 5.2.1 & 7.3.1.1） 1. Gold 序列定义：c(n) = ( x_1(n + N_C) + x_2(n + N_C) ) mod 2，其中 N_C = 1600 • 第一条 m 序列固定递推：x_1(n+31) = (x_1(n+3) + x_1(n)) mod 2，初始状态 x_1(0)=1, x_1(1..30)=0 • 第二条 m 序列递推：x_2(n+31) = (x_2(n+3) + x_2(n+2) + x_2(n+1) + x_2(n)) mod 2，初始状态由种子 c_init 决定 2. PDSCH 加扰种子初始化（Clause 7.3.1.1）： c_init = n_RNTI · 2^15 + q · 2^14 + n_ID 其中 n_RNTI 为终端无线网络临时标识（如 C-RNTI），q ∈ {0,1} 为码字索引（最多 2 个码字对应 5~8 层 MIMO），n_ID ∈ {0..1023} 默认等于 N_ID^cell。 物理意义与工程解读：加扰的作用是利用伪随机序列将小区间干扰（ICI）“白化”为类似高斯白噪声的随机干扰，同时防止只有终端自身知道的 n_RNTI 被其他用户误解调。

PDSCH DM-RS 配置核心机制：PDSCH 的解调完全依赖内嵌的 DM-RS（Clause 7.4.1.1）。3GPP 规定了两套关键的 DM-RS 维度配置：

映射类型（MappingType A vs. Type B）：Type A 为时隙级调度，首个 DM-RS 符号（l_0）固定锚定在时隙的第 2 或第 3 个符号（l_0 ∈ {2, 3}）；Type B 为非时隙（Mini-slot / URLLC）级调度，首个 DM-RS 直接紧贴在 PDSCH 分配区域的第 0 个符号（l_0 = 0），以便接收机无需等待即可立即开始信道估计。

配置类型（DMRSConfigurationType 1 vs. Type 2）：Type 1 采用频域梳状间隔（每隔 1 个子载波放 1 个 DM-RS，包含 2 个 CDM 频域组，单符号最多支持 4 端口、双符号支持 8 端口）；Type 2 采用频域双相邻 RE 聚簇（包含 3 个 CDM 组，单符号最多支持 6 端口、双符号支持 12 端口，专为大规模 MU-MIMO 多流正交复用设计）。

附加位置（DMRSAdditionalPosition 0 ~ 3）：在低速场景下只需 1 个前置 DM-RS（pos0）即可估计整个时隙的信道；在高铁或车载高多普勒场景下，信道在 1 个时隙内已发生剧烈时变，必须在时隙后半段额外插入 1~3 列附加 DM-RS（pos1 ~ pos3），用于跟踪时域快衰落。

3.4 物理下行控制信道（PDCCH）与 CORESET / 搜索空间盲检（TS 38.211 Clause 7.3.2）

在 4G LTE 中，控制信道 PDCCH 必须铺满整个载波带宽的前 1~3 个 OFDM 符号，这在 5G 100 MHz 大带宽下既浪费资源又阻碍频域打孔复用。因此 5G NR 引入了「控制资源集（CORESET, Control Resource Set）」与「搜索空间（Search Space）」解耦架构：CORESET 回答“PDCCH 在频域占哪几个 RB（6 RB 的整数倍位图）、时域占几个符号（1~3 个符号）”；Search Space 则回答“在哪个时隙、哪个起始符号监测哪些聚合等级（AL = 1, 2, 4, 8, 16）的候选位置（Candidates）”。

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 3：下行控制信道 DCI 编码、Polar 码、CORESET/SearchSpace 配置与 PDCCH 盲检全闭环 % ========================================================================= % 脚本 3：5G NR PDCCH (DCI + Polar 码 + CORESET + 盲检恢复) 完整链路 (R2025b) % ========================================================================= clear; clc; % 1. 配置载波、CORESET 与搜索空间 carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30, 'NCellID', 10); coreset = nrCORESETConfig; coreset.CORESETID = 1; coreset.FrequencyResources = [1 1 1 1 0 0 0 0]; % 占用前 4x6 = 24 个 RB coreset.Duration = 2; % 时域持续 2 个 OFDM 符号 (共 24*2 = 48 REGs = 8 CCEs) coreset.CCEREGMapping = 'interleaved'; % 交织映射获得频域分集增益 ss = nrSearchSpaceConfig; ss.SearchSpaceID = 1; ss.CORESETID = 1; ss.StartSymbolWithinSlot = 0; ss.NumCandidates = [4 4 2 1 0]; % AL=[1 2 4 8 16] 对应的候选盲检数 % 2. 配置 PDCCH 并对 36-bit DCI 有效载荷进行 CRC + Polar 编码 + 速率匹配 pdcch = nrPDCCHConfig; pdcch.NSizeBWP = 52; pdcch.CORESET = coreset; pdcch.SearchSpace = ss; pdcch.RNTI = 6143; % 终端 C-RNTI pdcch.AggregationLevel = 4; % 选用聚合等级 AL = 4 (占 4 CCEs = 24 REGs = 288 REs) pdcch.AllocatedCandidate = 1; % 选用第 1 个候选位置 K = 36; % DCI 原始比特长度 dciBits = randi([0 1], K, 1); E = 2 * 54 * pdcch.AggregationLevel; % 每个 CCE 含 6 REG = 72 RE，扣除 18 个 DMRS 剩 54 个 QPSK 符号 (108 bits) codedDCI = nrDCIEncode(dciBits, pdcch.RNTI, E); % 3. 生成 PDCCH QPSK 符号与 DM-RS 并映射到资源网格 [pdcchSym, pdcchDMRS, pdcchInd, pdcchDMRSInd] = nrPDCCHResources(carrier, pdcch, codedDCI); txGrid = nrResourceGrid(carrier); txGrid(pdcchInd) = pdcchSym; txGrid(pdcchDMRSInd) = pdcchDMRS; % 4. 接收端提取候选位置、解调 LLR 并执行 Polar 盲检与 RNTI CRC 校验 rxSym = txGrid(pdcchInd); rxLLR = nrPDCCHDecode(rxSym, pdcch.DMRS.NID, pdcch.RNTI, 1e-6); [decDCIBits, crcErr] = nrDCIDecode(rxLLR, K, pdcch.RNTI); fprintf('PDCCH 盲检完成: RNTI 掩码 CRC 校验结果 = %d (0 表示匹配成功), 比特误码数 = %d\n', ... crcErr, sum(dciBits ~= decDCIBits));

核心机制（RNTI 隐式 CRC 加扰）：nrDCIEncode 在计算 24-bit CRC 后，将最后 16 位与目标终端的 RNTI 进行异或掩码，随后送入 CA-Polar 编码器。接收端盲检时用自己的 RNTI 逆掩码，只有 crcErr == 0 且比特完全匹配时才确认该 DCI 属于自己。

第四篇：上行物理信道与参考信号深度解析与 MATLAB 建模（TS 38.211 第 6 章）

与基站（gNB）充裕的供电与高线性度功放不同，终端（UE）受限于电池容量与射频功放（PA）非线性饱和区。因此 3GPP TS 38.211 第 6 章为上行链路（PUSCH、PUCCH、PRACH、SRS）专门引入了「双波形切换（CP-OFDM 与 DFT-s-OFDM）」、π/2-BPSK 超低峰均比调制以及基于恒包络零自相关（CAZAC）Zadoff-Chu 序列的导频与随机接入体制。

4.1 上行物理信道与信号速查矩阵

| 信道/信号 | TS 38.211 条款 | 支持波形与关键特性 | 调制/序列体制 | 核心物理层功能 | MATLAB 5G Toolbox 核心函数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUSCH | Clause 6.3.1 | CP-OFDM (最高 4 层 MIMO) 或 DFT-s-OFDM (单层覆盖增强) | π/2-BPSK (仅 DFT-s-OFDM), QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | 承载上行用户数据 UL-SCH 及随路复用的上行控制信息 UCI | nrPUSCHConfig, nrPUSCH, nrPUSCHIndices, nrPUSCHDecode, nrULSCH, nrTransformPrecode |
| PUCCH | Clause 6.3.2 | Format 0/1/3/4 具有低 PAPR 单载波/序列特性；Format 2 为频域多载波 | Format 0/1: 循环移位序列；Format 2/3/4: π/2-BPSK 或 QPSK | 独立承载上行控制信息 UCI（HARQ-ACK、调度请求 SR、信道状态报告 CSI） | nrPUCCH0Config ~ nrPUCCH4Config, nrPUCCH, nrPUCCHDecode, nrUCIEncode |
| PRACH | Clause 6.3.3 | 专用保护时间 (GT) + 长循环前缀，防止远端 UE 传播时延越界 | 长格式 (L_RA=839, 4种) 与短格式 (L_RA=139, 9种) Zadoff-Chu 序列 | 初始随机接入、无线链路恢复与上行定时提前量 (Timing Advance, TA) 测量 | nrPRACHConfig, nrPRACH, nrPRACHIndices, nrPRACHGrid |
| SRS | Clause 6.4.1.4 | 频域梳状映射 (K_TC ∈ {2, 4, 8})，覆盖时隙末尾 1/2/4/8/12 个符号 | 低 PAPR 扩展 Zadoff-Chu 序列 | 上行全带宽信道质量探测、上行码本/非码本预编码测量、TDD 下行波束赋形互易性获取 | nrSRSConfig, nrSRS, nrSRSIndices, nrChannelEstimate |

4.2 PUSCH 变换预编码（DFT-s-OFDM）数学原理与低 PAPR 机制（TS 38.211 Clause 6.3.1.4）

当手机处于小区边缘（弱覆盖区）时，需要将发射功率推至满功率（如 23 dBm 或 26 dBm）。若继续使用普通的 CP-OFDM 波形，600 多个子载波在 IFFT 叠加时极易产生高峰均功率比（PAPR 高达 10~12 dB），迫使功放功率回退（Power Back-off）。为此，5G PUSCH 支持开启「变换预编码（Transform Precoding, pusch.TransformPrecoding = true）」，即在将符号映射到子载波做 N 点 IFFT 之前，先对 M_sc^PUSCH 个调制符号做一次 M 点离散傅里叶变换（DFT）：

【核心公式推导】PUSCH 变换预编码（DFT-s-OFDM）与 2/3/5 质因数 RB 分配约束（TS 38.211 Clause 6.3.1.4） 1. 变换预编码公式：y^(0)(l·M_sc^PUSCH + k) = (1 / √M_sc^PUSCH) · Σ_{i=0}^{M_sc^PUSCH - 1} x^(0)(l·M_sc^PUSCH + i) · exp( -j 2π i k / M_sc^PUSCH ) 2. 为什么能显著降低 PAPR？ 时域调制符号 x(i) 先经过 M 点 DFT 变为频域符号 y(k)，随后映射到连续子载波再经过 N 点 IFFT 回到时域。 「先 DFT 再 IFFT」在数学上等价于对原始单载波符号序列做了一次升采样与脉冲成形滤波，因此发射出来的时域波形本质上是 单载波信号（Single-Carrier FDMA），若配合 π/2-BPSK 调制，PAPR 可降低 3~5 dB 以上！ 3. 关键硬件约束（2^α2 · 3^α3 · 5^α5 规则）： 为了用低复杂度基-2/3/5 快速傅里叶变换硬件实现 M 点 DFT，当开启 TransformPrecoding = true 时，PUSCH 分配的 RB 数量 N_RB 必须只能分解为 2、3、5 的质因数乘积（例如 N_RB = 7、11、13、14、17 等包含 7, 11, 13 因数的 RB 数在标准中被严格禁止！）。 物理意义与工程解读：在 MATLAB 中，若设置 pusch.TransformPrecoding = true 且 pusch.PRBSet = 0:6（共 7 个 RB），调用 nrPUSCH 会直接报错提示违反 2/3/5 规则；改为 0:5（6 个 RB）或 0:7（8 个 RB）即可正常通过。

4.3 PUCCH 五种格式（Formats 0 ~ 4）与 PRACH Zadoff-Chu 序列（Clause 6.3.2 & 6.3.3）

PUCCH 短格式（Format 0 与 Format 2，占 1~2 个符号）：专为低时延快速反馈设计，常置于时隙最末尾的 1~2 个符号。其中 Format 0 仅占 1 个 RB × 1~2 符号，不采用 QAM 调制，而是直接通过底层基序列的循环移位（Cyclic Shift）编码 1~2 bit 的 HARQ-ACK 与 SR；Format 2 占 1~16 个 RB × 1~2 符号，采用 QPSK 承载超过 2 bits 的宽带/子带 CSI 报告。

PUCCH 长格式（Format 1、Format 3 与 Format 4，占 4~14 个符号）：专为上行覆盖受限场景设计，通过拉长时域符号数积累能量。其中 Format 1 承载 ≤2 bits（采用序列循环移位 + 时域正交覆盖码 OCC 复用多个用户）；Format 3 承载 >2 bits 大负载 UCI（支持多个 RB 扩展，无用户复用）；Format 4 仅占 1 个 RB，通过前置块扩频（Block-wise Spreading）在同一 RB 内复用最多 4 个用户的中大负载 UCI。

PRACH 随机接入前导码（Zadoff-Chu 序列，Clause 5.2.2 & 6.3.3）：第 u 根 Zadoff-Chu 序列定义为 x_u(n) = exp( -j π u n (n+1) / L_RA )，其中 0 ≤ n ≤ L_RA - 1。ZC 序列具备三大黄金数学性质：(1) 恒包络（|x_u(n)| = 1，时频域幅度均恒定，PAPR 极低）；(2) 理想零周期自相关（同一根序列不同循环移位 v = C_v 之间严格正交，基站通过 IFFT 峰值位置即可同时区分不同用户并精确测出微秒级往返传播时延 τ，进而下发定时提前量 TA）；(3) 低互相关（不同根序列 u1 ≠ u2 之间互相关恒为 1/√L_RA）。

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 4：对比 PUSCH 双波形（CP-OFDM vs. DFT-s-OFDM）峰均比 PAPR 并生成 SRS 探测参考信号 % ========================================================================= % 脚本 4：PUSCH 双波形 (CP-OFDM vs DFT-s-OFDM) PAPR 对比与 SRS 生成 (R2025b) % ========================================================================= clear; clc; carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30); % 1. 配置 PUSCH (分配 48 个 RB，满足 48 = 2^4 * 3^1 的 2/3/5 质因数约束) pusch = nrPUSCHConfig; pusch.PRBSet = 0:47; pusch.SymbolAllocation = [0 12]; % 占前 12 个符号，留末尾 2 个符号给 SRS pusch.Modulation = 'pi/2-BPSK'; % --- 模式 A：CP-OFDM (TransformPrecoding = false, QPSK) --- pusch_cp = pusch; pusch_cp.TransformPrecoding = false; pusch_cp.Modulation = 'QPSK'; [ind_cp, info_cp] = nrPUSCHIndices(carrier, pusch_cp); cw_cp = randi([0 1], info_cp.G, 1); grid_cp = nrResourceGrid(carrier); grid_cp(ind_cp) = nrPUSCH(carrier, pusch_cp, cw_cp); tx_cp = nrOFDMModulate(carrier, grid_cp); papr_cp_dB = 10*log10(max(abs(tx_cp).^2) / mean(abs(tx_cp).^2)); % --- 模式 B：DFT-s-OFDM (TransformPrecoding = true, pi/2-BPSK) --- pusch_dft = pusch; pusch_dft.TransformPrecoding = true; pusch_dft.Modulation = 'pi/2-BPSK'; [ind_dft, info_dft] = nrPUSCHIndices(carrier, pusch_dft); cw_dft = randi([0 1], info_dft.G, 1); grid_dft = nrResourceGrid(carrier); grid_dft(ind_dft) = nrPUSCH(carrier, pusch_dft, cw_dft); tx_dft = nrOFDMModulate(carrier, grid_dft); papr_dft_dB = 10*log10(max(abs(tx_dft).^2) / mean(abs(tx_dft).^2)); % 2. 在时隙末尾符号 l=12..13 配置上行探测参考信号 SRS (4 梳状 K_TC = 4) srs = nrSRSConfig; srs.NumSRSSymbols = 2; srs.SymbolStart = 12; % 位于时隙最后 2 个符号 srs.CSRS = 14; % 带宽配置索引 (覆盖 48 RBs) srs.KTC = 4; % 梳状间隔 4 srsSym = nrSRS(carrier, srs); srsInd = nrSRSIndices(carrier, srs); grid_dft(srsInd) = srsSym; fprintf('CP-OFDM (QPSK) 峰值 PAPR = %.2f dB vs. DFT-s-OFDM (pi/2-BPSK) 峰值 PAPR = %.2f dB (降低 %.2f dB)\n', ... papr_cp_dB, papr_dft_dB, papr_cp_dB - papr_dft_dB); fprintf('SRS 探测信号生成成功: 共占用 %d 个子载波 REs (位于符号 12~13)\n', numel(srsSym));

工程启示（PUSCH 与 SRS 时分复用）：在实际 5G TDD 网络中，当某个时隙末尾配置了 SRS 发送时，同一时隙的 PUSCH 会将 SymbolAllocation 缩短为 [0 12] 或 [0 13]，从而避开 SRS 所在的 OFDM 符号，避免上行数据与信道探测导频发生碰撞。

第五篇：无线衰落信道数学理论推导与 OFDM 频域对角化本质

在进入 3GPP TR 38.901 工业级信道标准之前，必须先把无线衰落信道的底层物理图像与数学逻辑彻底打通。无线信道的所有复杂现象，本质上都源于两个物理机制：**空间中存在多条反射/散射路径（Multipath）导致不同时延的回波叠加（引起频率选择性衰落）**，以及**收发端或散射体的相对运动（Mobility）导致每条路径的相位随时间高速旋转（引起时间选择性衰落 / 多普勒展宽）**。

5.1 线性时变（LTV）多径冲激响应与 WSSUS 广义平稳非相关散射假设

设发射机发出的实通带信号为 s(t) = Re{ x(t) · exp(j 2π f_c t) }，其中 x(t) 为等效复基带信号，f_c 为载波中心频率。假设无线空间中存在 L(t) 条可分辨传播路径，第 l 条路径的实幅度衰减为 α_l(t)，传播时延为 τ_l(t) = d_l(t) / c。接收通带信号经过下变频后，等效复基带输入输出关系满足时变线性卷积：

【核心公式推导】等效复基带时变冲激响应 h(t, τ) 与多普勒相位演化推导 1. 时变基带输入输出关系：y(t) = ∫_{-∞}^{+∞} h(t, τ) · x(t - τ) dτ + w(t) 2. 离散多径复基带冲激响应：h(t, τ) = Σ_{l=1}^{L} c_l(t) · δ(τ - τ_l(t))，其中复增益 c_l(t) = α_l(t) · exp( -j 2π f_c τ_l(t) ) 3. 为什么微小位移就会引发剧烈相位翻转？ 在 f_c = 3.5 GHz 下，电磁波波长 λ = c / f_c ≈ 8.57 cm（在 28 GHz 毫米波下 λ ≈ 1.07 cm）。 当路径长度仅变化半个波长 Δd = λ/2 ≈ 4.3 cm（对应时延仅变化 Δτ = 1/(2 f_c) ≈ 0.14 ns）时， 相位 -2π f_c τ_l 就旋转了整整 π 弧度（180°），导致多径合成信号从同相相长瞬间变成反相相消（深衰落）！ 4. 多普勒频移引入：若终端以速度 v 运动，第 l 条路径到达角与速度夹角为 θ_l，则 τ_l(t) = τ_l(0) - (v/c) cos(θ_l) · t， 代入相位得：-2π f_c τ_l(t) = φ_l + 2π ν_l t，其中第 l 径多普勒频移 ν_l = (v / λ) cos(θ_l) = f_d · cos(θ_l)，最大多普勒频移 f_d = v·f_c / c。 物理意义与工程解读：h(t, τ) 的两个自变量分工极其明确：第二个变量 τ（时延变量）描述在同一时刻拍快照看到的多径回波结构；第一个变量 t（绝对时间变量）描述这组回波随终端移动而发生的动态演变。

为了用二阶统计量简洁刻画随机时变信道，Bello (1963) 提出了无线通信中最核心的「广义平稳非相关散射（WSSUS, Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering）」假设：

广义平稳（WSS，针对时间维 t）：信道在短时间内的统计自相关只依赖于时间差 Δt = t_1 - t_2，而与绝对时刻 t_1 无关。

非相关散射（US，针对时延维 τ）：来自不同传播距离（不同时延 τ_1 ≠ τ_2）的散射体由空间中彼此独立的物理障碍物引起，其复增益带来的随机相位相互统计独立。

WSSUS 自相关函数与散射函数 S(τ, ν)：在 WSSUS 假设下，E[h(t, τ_1) · h*(t - Δt, τ_2)] = R_h(Δt; τ_1) · δ(τ_1 - τ_2)。对 R_h(Δt; τ) 关于时间差 Δt 做傅里叶变换，即得到同时刻画每个时延 τ 上能量与多普勒频移 ν 分布的「散射函数（Scattering Function）」S(τ, ν) = ∫ R_h(Δt; τ) exp(-j 2π ν Δt) d(Δt)。

5.2 功率时延谱（PDP）、均方根时延扩展与相干带宽 Bc；多普勒谱与相干时间 Tc

【核心公式推导】无线信道四大核心特征量：平均时延、RMS 时延扩展 τ_rms、相干带宽 B_c 与相干时间 T_c 1. 功率时延谱（Power Delay Profile, PDP）：P(τ) = R_h(Δt=0; τ) = E[¦h(t, τ)¦²]（离散情形下 P_l = E[¦c_l¦²]） 2. 平均超额时延（Mean Excess Delay）：τ_bar = ( Σ_l P_l · τ_l ) / ( Σ_l P_l ) 3. 均方根时延扩展（RMS Delay Spread）：τ_rms = √( [ Σ_l P_l · (τ_l - τ_bar)² ] / [ Σ_l P_l ] ) 4. 相干带宽（Coherence Bandwidth）：对 P(τ) 关于 τ 做傅里叶变换得频域相关函数 R_H(Δf)。使得频域相关性保持较高的频率宽度即为相干带宽： • 50% 频域相关定义：B_{c,0.5} ≈ 1 / (5 · τ_rms) • 90% 强相关定义：B_{c,0.9} ≈ 1 / (50 · τ_rms) （例如室外微蜂窝 τ_rms = 100 ns 时，B_{c,0.5} ≈ 2 MHz；5G 100 MHz 载波远大于 B_c，必然经历剧烈的频率选择性衰落！） 5. 经典 Jakes (Clarke) U 型多普勒功率谱：当散射波在水平面 [0, 2π) 均匀入射时， S(ν) = 1 / ( π f_d √(1 - (ν / f_d)²) ) (¦ν¦ < f_d)，对应时域自相关函数为第一类零阶贝塞尔函数 R_t(Δt) = J_0(2π f_d Δt)。 6. 相干时间（Coherence Time）：信道时域相关性保持稳定的时间窗口： • 工程几何均值经验公式：T_c ≈ 0.423 / f_d = 0.423 · c / (v · f_c) （例如 f_c = 3.5 GHz、车速 v = 120 km/h = 33.3 m/s 时，f_d ≈ 389 Hz，相干时间 T_c ≈ 1.09 ms，约等于 2 个 30kHz 时隙！） 物理意义与工程解读：相干带宽 B_c 决定了频域导频（DM-RS）子载波间隔不能太稀（必须满足 Δf_pilot < B_c）；相干时间 T_c 决定了时域导频符号间隔不能太远（高速下必须开启 DMRSAdditionalPosition = 1~3）！

5.3 四类无线衰落分类矩阵与 OFDM 循环前缀（CP）频域对角化严格证明

| 分类维度 | 衰落类型 | 判据条件（信号参数 vs. 信道参数） | 物理表现与 5G NR 物理层应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多径时延维 (τ) | 平坦衰落 (Flat Fading) | 信号带宽 B_s ≪ 相干带宽 B_c (符号周期 T_sym ≫ τ_rms) | 所有频率分量经历相同的复增益起伏；单个 OFDM 子载波内部（Δf=15/30kHz ≪ B_c）即属于平坦衰落 |
| 多径时延维 (τ) | 频率选择性衰落 (Frequency-Selective) | 信号带宽 B_s > 相干带宽 B_c (T_sym < τ_rms) | 时域产生严重码间串扰 (ISI)，频域不同 RB 呈现深浅不一的凹陷；5G 通过 CP-OFDM + 频域单抽头均衡 + LDPC 频域交织完美克服 |
| 多普勒时间维 (t) | 慢衰落 (Slow Fading) | 符号/时隙周期 T_slot ≪ 相干时间 T_c (B_s ≫ f_d) | 在一个时隙内信道几乎恒定不变；只需时隙头部 1 列前置 DM-RS (DMRSAdditionalPosition=0) 即可准确恢复整时隙数据 |
| 多普勒时间维 (t) | 快衰落 (Fast Fading) | 符号/时隙周期 T_slot ≥ 相干时间 T_c (高速高铁/毫米波) | 一个时隙内信道剧烈变化，且子载波正交性受多普勒破坏产生载波间干扰 (ICI)；需增大 SCS (μ) 缩短符号周期并加密时域附加 DM-RS |

【核心公式推导】为什么 CP-OFDM 能把极其复杂的多径时域卷积直接变成简单的频域逐子载波复数乘法？ 1. 多径线性卷积难题：设离散基带多径信道有 L 个抽头 h = [h_0, h_1, ..., h_{L-1}]^T，发射时域符号为 x[n] (n=0..N-1)。 经过多径信道后输出为线性卷积 y[n] = Σ_{l=0}^{L-1} h_l · x[n - l] + w[n]。前一个符号的“多径尾巴”会侵入当前符号头部（即 ISI）。 2. 循环前缀（CP）的魔术：在发射符号 x[0..N-1] 的前面，把末尾的 N_CP 个样点 x[N-N_CP .. N-1] 复制过来粘贴在头部。 只要满足「CP 长度不小于最大多径时延扩展」（即 N_CP ≥ L - 1），前一个符号的多径拖尾就全部落在 CP 保护区间内！ 3. 线性卷积化为循环卷积：接收端直接丢弃前 N_CP 个受污染样点，对剩余的 N 个样点 n = 0..N-1，由于 x[-l] 恰好就是复制过来的 x[N-l]， 原来的线性卷积严格等价于 N 点循环卷积（Circular Convolution）：y[n] = (h ⊛ x)[n] + w[n] = Σ_{l=0}^{L-1} h_l · x[(n - l) mod N] + w[n]。 4. 循环矩阵被 DFT 特征分解对角化：写出向量形式 y = H_circ · x + w，其中 H_circ 为 N×N 循环矩阵。线性代数基本定理指出： 任意循环矩阵均可被归一化离散傅里叶变换矩阵 F 对角化，即 F · H_circ · F^H = diag(H[0], H[1], ..., H[N-1])， 其中特征值 H[k] = Σ_{l=0}^{L-1} h_l · exp(-j 2π k l / N) 正好是信道冲激响应的第 k 个频域子载波响应！ 5. 最终频域极简模型：接收端做一次 FFT（Y = F·y，而发射端 x = F^H·X），立刻得到完全解耦的 N 个并行平坦子信道： Y[k] = H[k] · X[k] + W[k] (k = 0, 1, ..., N-1)！ 物理意义与工程解读：这就是整个 4G/5G 物理层大厦的数学基石：复杂的时域多径反卷积均衡器被彻底简化为每个子载波上只需做一次复数除法 Y[k]/H[k] 的频域单抽头均衡器！

第六篇：3GPP TR 38.901 (Rel-19) 传播信道建模全解与 MATLAB 实现

3GPP TR 38.901 V19.1.0 定义了覆盖 0.5 GHz ~ 100 GHz 全频段的统一三维几何随机信道模型（3D GBSM）。一个真实的端到端接收信号功率由两部分共同决定：**大尺度衰落（Large-Scale Fading：路径损耗 Path Loss + 阴影衰落 Shadow Fading + O2I 穿墙损耗，决定接收信号的平均功率电平与信噪比 SNR）**，以及**小尺度衰落（Small-Scale Fading：TDL 抽头延迟线与 CDL 簇延迟线，决定多径时频空三维瞬时快衰落包络与 MIMO 空间秩）**。

6.1 四大标准场景、LOS 视距概率与双斜率路损公式（TR 38.901 Section 7.4）

| 场景缩写与名称 | 基站/终端典型高度 | 视距 (LOS) 双斜率路径损耗公式 PL_LOS (dB) | 非视距 (NLOS) 路径损耗公式 PL_NLOS (dB) | 阴影衰落标准差 σ_SF (LOS / NLOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMa (城市宏蜂窝) | h_BS = 25 m, h_UT = 1.5~22.5 m | d_2D ≤ d'_BP: 28.0 + 22·log10(d_3D) + 20·log10(f_c) d_2D > d'_BP: 28.0 + 40·log10(d_3D) + 20·log10(f_c) - 9·log10((d'_BP)² + (h_BS-h_UT)²) | PL_NLOS = max(PL_LOS, PL'_NLOS) PL'_NLOS = 13.54 + 39.08·log10(d_3D) + 20·log10(f_c) - 0.6·(h_UT - 1.5) | LOS: 4.0 dB NLOS: 6.0 dB |
| UMi-Street Canyon (城市微蜂窝街道峡谷) | h_BS = 10 m, h_UT = 1.5~22.5 m | d_2D ≤ d'_BP: 32.4 + 21·log10(d_3D) + 20·log10(f_c) d_2D > d'_BP: 32.4 + 40·log10(d_3D) + 20·log10(f_c) - 9.5·log10((d'_BP)² + (h_BS-h_UT)²) | PL_NLOS = max(PL_LOS, PL'_NLOS) PL'_NLOS = 22.4 + 35.3·log10(d_3D) + 21.3·log10(f_c) - 0.3·(h_UT - 1.5) | LOS: 4.0 dB NLOS: 7.82 dB |
| RMa (农村宏蜂窝, ≤30GHz) | h_BS = 35 m, h_UT = 1.5 m (建筑高 h=5m, 街宽 W=20m) | d_2D ≤ d_BP: 20·log10(40π·d_3D·f_c/3) + min(0.03h^1.72,10)·log10(d_3D) - min(0.044h^1.72,14.77) + 0.002·log10(h)·d_3D | PL_NLOS = max(PL_LOS, PL'_NLOS) 包含街道宽度 W 与建筑物平均高度 h 的对数修正项 (Table 7.4.1-1) | LOS: 4.0 dB (d≤d_BP), 6.0 dB (d>d_BP) NLOS: 8.0 dB |
| InH-Office (室内办公环境) | h_BS = 3 m, h_UT = 1 m (1 m ≤ d_3D ≤ 150 m) | PL_InH-LOS = 32.4 + 17.3·log10(d_3D) + 20·log10(f_c) | PL_NLOS = max(PL_LOS, PL'_NLOS) PL'_NLOS = 17.3 + 38.3·log10(d_3D) + 24.9·log10(f_c) | LOS: 3.0 dB NLOS: 8.03 dB |

TR 38.901 路损与环境损耗关键工程细节：在阅读与使用 TR 38.901 Table 7.4.1-1 路损公式时，必须注意以下 4 个核心物理细节：

量纲与折点距离 d'_BP 的物理成因：所有公式中距离 d_2D、d_3D、h_BS、h_UT 的单位均为米（m），而载波频率 f_c 的单位严格为 GHz（例如 3.5 GHz 直接代入 3.5，切勿代入 3.5e9！）。折点距离 d'_BP = 4·(h'_BS)·(h'_UT)·f_c / c（其中有效高度 h' = h - h_e，UMa/UMi 下环境有效高度 h_e = 1.0 m）源于直射径与地面反射径组成的「双径模型（Two-Ray Ground Reflection Model）」：在 d'_BP 之前两径干涉起伏，衰减指数约为 2.0~2.2（20~22 log10 d）；超过 d'_BP 后进入第一菲涅尔区受阻区，直射与地面反射反相抵消，衰减指数陡增至 4.0（40 log10 d）！

为什么 PL_NLOS 必须取 max(PL_LOS, PL'_NLOS)？这是为了保证物理合理性：在极近距离下，经验回归拟合出的 NLOS 公式值 PL'_NLOS 可能会低于同距离的视距损耗 PL_LOS，取 max 保证了“有遮挡的非视距损耗永远不会小于无遮挡的视距损耗”。

室外到室内（O2I）建筑物穿透损耗（TR 38.901 Section 7.4.3）：当基站在室外、用户在室内时，总路损 PL = PL_b + PL_tw + PL_in + N(0, σ_P^2)。其中穿墙损耗 PL_tw 基于外墙材质（标准玻璃 L_glass = 2 + 0.2·f_c dB、镀膜节能玻璃 L_IRRglass = 23 + 0.3·f_c dB、混凝土 L_concrete = 5 + 4·f_c dB）分为「低损耗模型（Low-loss，70% 普通玻璃 + 30% 混凝土，σ_P = 4.4 dB）」和「高损耗模型（High-loss，70% 镀膜玻璃 + 30% 混凝土，σ_P = 6.5 dB）」。

高频氧气吸收与人体/车辆阻塞（Section 7.6.1 & 7.6.4）：在 52~67 GHz 频段（尤其是 60 GHz 氧气共振峰处），大气氧气分子对电磁波产生高达 15 dB/km 的额外吸收损耗 AL(f) = α(f)·d_3D / 1000；此外毫米波绕射能力极弱，需按 Section 7.6.4 引入人体手握或车辆遮挡自阻塞模型（Blocker Model A/B）。

图 2：(a) 3GPP TR 38.901 UMa 与 UMi 场景在 3.5 GHz 下 LOS/NLOS 双斜率路损曲线及折点距离 d'_BP；(b) 四大典型场景 LOS 视距概率随距离衰减曲线

6.2 小尺度信道模型之一：TDL-A ~ TDL-E 抽头延迟线模型（TR 38.901 Section 7.7.2）

当链路级仿真不关注具体的三维波束方向图（或仅评估非波束赋形 MIMO / 单天线基带编码解调算法）时，3GPP TR 38.901 Section 7.7.2 定义了 5 种简化的「抽头延迟线（Tapped Delay Line, TDL）」模型。每条抽头（共 23 或 12/13 条抽头）仅由归一化时延 τ_{n,model} 和相对功率 P_n (dB) 表征：

| TDL 模型代号 | 传播状态 | 抽头数量 | 首径统计分布与莱斯 K 因子 | 时延缩放与典型应用场景 (TR 38.901 Table 7.7.2-1 ~ 7.7.2-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TDL-A | NLOS (非视距) | 23 抽头 | 全抽头均为瑞利衰落 (经典 Jakes 多普勒谱) | 最常用的基准 NLOS 散射模型，首径为 -13.4 dB，最大能量集中在第 2 径 (0 dB) |
| TDL-B | NLOS (非视距) | 23 抽头 | 全抽头均为瑞利衰落 (经典 Jakes 多普勒谱) | 能量更集中于前几个抽头 (首径即为 0 dB)，尾径衰减比 TDL-A 更快 |
| TDL-C | NLOS (非视距) | 24 抽头 | 全抽头均为瑞利衰落 (经典 Jakes 多普勒谱) | 3GPP TS 38.101/38.104 终端与基站射频一致性测试中最常指定的标准 NLOS 信道模型 |
| TDL-D | LOS (视距) | 13 抽头 | 第 1 抽头为莱斯衰落 (K_1 = 13.3 dB)，其余为瑞利衰落 | 强视距信道：直射主径 (f_D = 0.7·f_max) 占据绝大部分能量 (-0.2 dB)，第 2 散射径低至 -13.5 dB |
| TDL-E | LOS (视距) | 14 抽头 | 第 1 抽头为极强莱斯衰落 (K_1 = 22.0 dB)，其余为瑞利 | 极强 LOS 视距直射场景（如近距离毫米波或开阔视距视场），散射分量极其微弱 (≤ -22 dB) |

【核心公式推导】TDL 模型时延扩展缩放公式与 TR 38.901 Table 7.7.3-1 标准参考时延扩展 DS_desired 1. 时延线性缩放公式（Clause 7.7.2）：τ_{n,scaled} = τ_{n,model} × DS_desired 其中 τ_{n,model} 为标准表格中的归一化无量纲时延，DS_desired 为用户指定的目标均方根时延扩展（MATLAB 中为 channel.DelaySpread）。 2. 3GPP TR 38.901 Table 7.7.3-1 五档标准参考时延扩展（随载频 f_c 动态计算或取固定基准）： • 极短时延 (Very short delay spread): DS_desired = 10 ns （典型室内小房间） • 短时延 (Short delay spread): DS_desired = 30 ns （典型室内办公/视距微蜂窝） • 标称时延 (Nominal delay spread): DS_desired = 100 ns（典型城市微蜂窝 UMi） • 长时延 (Long delay spread): DS_desired = 300 ns（典型城市宏蜂窝 UMa NLOS） • 极长时延 (Very long delay spread): DS_desired = 1000 ns（开阔山区/远距离宏站反射） 物理意义与工程解读：在 MATLAB 中配置 nrTDLChannel 时，只需指定 DelayProfile = 'TDL-C' 与 DelaySpread = 300e-9，工具箱内部即自动按上述公式完成全抽头缩放与 Jakes 多普勒滤波！

图 3：(a) 3GPP TR 38.901 TDL-A (NLOS) 与 TDL-D (LOS, K_1=13.3 dB) 功率时延谱对比；(b) 不同时延扩展与 LOS/NLOS 下 52 RB 频域子载波响应 |H[k]|²

6.3 小尺度信道模型之二：CDL-A ~ CDL-E 三维空间簇延迟线模型（TR 38.901 Section 7.7.1）

当需要仿真 Massive MIMO、混合波束赋形（Hybrid Beamforming）、CSI-RS 码本反馈或极化天线阵列时，没有角度信息的 TDL 模型不再够用，必须升级为「簇延迟线（Clustered Delay Line, CDL）」模型（TR 38.901 Section 7.7.1）。CDL 模型将空间散射体建模为 N 个散射簇（如 CDL-A/B/C 含 23 个簇），每个簇内部细分为 M = 20 条子径（Ray），并显式定义了每个簇的 4 个三维空间角度与极化参数：

三维空间四个核心角度：方位离开角（AOD, Azimuth Angle of Departure）、天顶离开角（ZOD, Zenith Angle of Departure）、方位到达角（AOA, Azimuth Angle of Arrival）、天顶到达角（ZOA, Zenith Angle of Arrival）。每个簇内的 20 条子径围绕簇中心角按固定偏移因子 c_ASA, c_ASD, c_ZSA, c_ZSD 展开。

双极化交叉极化鉴别度（XPR）与 2×2 极化耦合矩阵：5G 基站广泛采用 ±45° 双极化交叉振子（Cross-Polarized Antenna Array）以在有限面板面积内将天线端口数翻倍。CDL 模型对每条子径模拟垂直极化（θ）与水平极化（φ）之间的能量泄露（由交叉极化比 κ = 10^(XPR/10) 控制）及 4 个独立的随机初始相位 Φ^(θθ), Φ^(θφ), Φ^(φθ), Φ^(φφ)。

五级分层平面天线面板（Antenna Panel Configuration）：在 MATLAB nrCDLChannel 中，TransmitAntennaArray.Size = [M, N, P, M_g, N_g] 严格对应 TR 38.901 Section 7.3 的五元组：单个面板有 M 行 × N 列阵元、每个阵元位置有 P 个极化（P=1 或 2），整个基站由 M_g × N_g 个面板拼接而成，总天线端口数为 M × N × P × M_g × N_g。

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 5：3GPP TR 38.901 大尺度路损（nrPathLoss）+ 小尺度 TDL/CDL 信道滤波与频域信道矩阵提取 % ========================================================================= % 脚本 5：TR 38.901 路损计算 (nrPathLoss) 与 TDL/CDL 小尺度信道仿真 (R2025b) % ========================================================================= clear; clc; % --- 第一部分：调用 nrPathLoss 计算 UMa 场景 3.5 GHz 下 LOS 与 NLOS 路损 --- plCfg = nrPathLossConfig; plCfg.Scenario = 'UMa'; % 城市宏蜂窝场景 ('UMa', 'UMi', 'RMa', 'InH-Office') plCfg.EnvironmentHeight = 1.0; % 有效环境高度 h_e = 1 m fc = 3.5e9; % 载波频率 3.5 GHz posBS = [0; 0; 25]; % 基站三维坐标 [x; y; z=25m] posUE = [250; 0; 1.5]; % 终端三维坐标 [x=250m; y=0; z=1.5m] pl_LOS = nrPathLoss(plCfg, fc, true, posBS, posUE); pl_NLOS = nrPathLoss(plCfg, fc, false, posBS, posUE); fprintf('d_2D = 250m 处 UMa (3.5GHz) 路径损耗: LOS = %.2f dB, NLOS = %.2f dB\n', pl_LOS, pl_NLOS); % --- 第二部分：配置 nrTDLChannel 與 nrCDLChannel 并过信道 --- carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30); ofdmInfo = nrOFDMInfo(carrier); txGrid = nrResourceGrid(carrier, 2); % 2 发天线 txGrid(:) = (1/sqrt(2))*((2*randi([0 1],numel(txGrid),1)-1) + 1j*(2*randi([0 1],numel(txGrid),1)-1)); txWaveform = nrOFDMModulate(carrier, txGrid); % 配置 2x2 MIMO TDL-C 信道 tdl = nrTDLChannel; tdl.DelayProfile = 'TDL-C'; tdl.DelaySpread = 100e-9; % DS = 100 ns tdl.MaximumDopplerShift = 70; % 最大多普勒频移 70 Hz tdl.NumTransmitAntennas = 2; tdl.NumReceiveAntennas = 2; tdl.SampleRate = ofdmInfo.SampleRate; % 关键技巧：在发射波形尾部补零 chInfo.MaximumChannelDelay 个样点，防止多径尾径被截断 chInfo = info(tdl); maxChDelay = chInfo.MaximumChannelDelay; [rxWaveform, pathGains, sampleTimes] = tdl([txWaveform; zeros(maxChDelay, 2)]); % 利用多径复增益 pathGains 与路径滤波器系数获取理想频域信道矩阵 H_ideal [K, L, Nr, Nt] pathFilters = getPathFilters(tdl); H_ideal = nrPerfectChannelEstimate(carrier, pathGains, pathFilters); fprintf('TDL-C 过信道完成! pathGains 维度 = [%s], 理想频域信道矩阵 H_ideal 维度 = [%s]\n', ... num2str(size(pathGains)), num2str(size(H_ideal)));

必背防坑指南（波形尾部补零 zeros(maxChDelay, Nt)）：多径信道本质是 FIR 延迟滤波器，最后一条径到达接收机比首径晚 MaximumChannelDelay 个采样点。如果直接把 txWaveform 喂给信道而不补零，最后一个 OFDM 符号的延迟多径能量就会丢失，导致最后 1 个符号解调误码率飙升！

第七篇：5G NR 接收机核心算法——同步、信道估计与均衡器推导及实现

发射端按照 3GPP TS 38.211 协议把比特流打包成波形，基本上是查表与确定性映射；而**接收端如何在经历多径衰落、多普勒频移、定时偏差与高斯白噪声污染后，把原始比特流低误码率地恢复出来，才是通信算法工程师的核心竞争力所在**。

7.1 定时同步与分数倍/整数倍载波频偏估计（nrTimingEstimate）

接收机收到时域采样流 r[n] 后，如果在错误的采样点切分 OFDM 符号窗口，就会把下一个符号的头部切进来（引发严重 ISI），或者即便落在循环前缀（CP）安全区内，时域偏移 Δn 也会根据傅里叶变换时移定理在频域引入随子载波线性递增的相位旋转 exp(-j 2π k Δn / N)。MATLAB 5G Toolbox 提供了两条互补的定时同步路径：

理想定时估计（offset = nrPerfectTimingEstimate(pathGains, pathFilters)）：直接利用信道模型输出的真实多径增益与滤波器系数，找能量最强的多径簇到达时刻作为 FFT 解调窗口起点，常用于评估信道编码或均衡算法的理论上限。

实际参考信号互相关定时估计（offset = nrTimingEstimate(carrier, rxWaveform, refInd, refSym)）：先把已知的本地参考信号（如 PSS/SSS 或 PDSCH DM-RS）填入空网格做 OFDM 调制生成本地时域参考模板，再与接收波形 r[n] 计算滑动互相关幅度谱 |R_{r,ref}[d]|，取峰值位置作为定时偏移估计值 offset，然后截取 rxWaveform = rxWaveform(1+offset:end, :) 再送入 nrOFDMDemodulate。

7.2 最小二乘（LS）与线性最小均方误差（LMMSE）信道估计严格推导

经过定时同步与 OFDM 解调后，我们在频域导频位置（DM-RS RE）上得到了观测方程 Y_p = X_p · H_p + W_p，其中 X_p = diag(X[k_1], ..., X[k_P]) 为收发双方已知的对角导频矩阵，W_p ~ CN(0, σ_n^2 I) 为加性高斯白噪声。

【核心公式推导】LS 信道估计与 LMMSE（频域 Wiener 滤波）信道估计推导及 MSE 性能对比 1. 最小二乘（Least Squares, LS）估计： 目标函数：min_{H_p} ¦¦ Y_p - X_p H_p ¦¦_2^2 ==> 令复梯度为零得： H_hat_LS = X_p^(-1) · Y_p = H_p + X_p^(-1) · W_p （在单个导频子载波上即为 H_hat_LS[k] = Y[k] / X[k]） • LS 估计均方误差：MSE_LS = E[ ¦H[k] - H_hat_LS[k]¦^2 ] = σ_n^2 / ¦X[k]¦^2 = 1 / SNR_pilot • 优缺点：无需任何信道统计先验知识，计算极简（1 次复数除法）；但完全忽略了不同子载波之间由有限多径时延带来的频域强相关性，把噪声原封不动地放大了！ 2. 线性最小均方误差（LMMSE / Wiener 滤波）估计： 寻找线性滤波矩阵 W_mmse，使得 E[ ¦¦ H - W_mmse · H_hat_LS ¦¦_2^2 ] 最小。由正交性原理 E[(H - W_mmse H_hat_LS) H_hat_LS^H] = 0 得： H_hat_LMMSE = R_{H, H_p} · ( R_{H_p, H_p} + (σ_n^2 / σ_x^2) I )^(-1) · H_hat_LS 其中 R_{H_p, H_p} = E[H_p H_p^H] 为导频位置频域自相关矩阵（由功率时延谱 PDP 做傅里叶变换得到）。 3. LMMSE 的物理本质（时域有效抽头截断降噪）： 虽然频域有 N = 1024 个子载波，但时域多径冲激响应被限制在循环前缀长度 L ≤ N_CP（如 72 点）以内，其余 N - L 个时域样点全为纯噪声！ LMMSE 等价于把 LS 估计变回时域，仅保留前 L 个有效多径抽头并按信噪比加权，把其余 N - L 个纯噪声维度清零，因此其 MSE 相比 LS 直接降低约 N / L 倍（获得 10·log10(N/L) ≈ 10~15 dB 的信噪比增益）！ 物理意义与工程解读：MATLAB 的 [H_est, nVar] = nrChannelEstimate(carrier, rxGrid, dmrsInd, dmrsSym) 内部正是先做解扩与 LS 估计，再构建基于虚拟 PDP（默认延迟扩展覆盖 CP 长度）和多普勒窗的二维时频 Wiener 滤波器完成平滑插值与噪声方差估计。

7.3 迫零（ZF）与最小均方误差（MMSE）MIMO 频域均衡器推导

【核心公式推导】MIMO-OFDM 迫零（ZF）与最小均方误差（MMSE）均衡器及等效后验 SINR 设第 k 个子载波上有 N_t 个发射层、N_r 个接收天线，接收向量 y = H·x + w，其中 H 为 N_r × N_t 信道矩阵，E[x x^H] = I_{N_t}，E[w w^H] = σ_n^2 I_{N_r}。 1. 迫零（Zero-Forcing, ZF）均衡器： 滤波矩阵：W_ZF = (H^H H)^(-1) H^H （当单天线 SISO 时退化为 x_hat = y / H = x + w / H） • 致命缺陷（噪声放大 Noise Enhancement）：当某个子载波恰好处于深衰落凹陷（¦H¦ → 0 或 H^H H 病态奇异）时，除以 H 会把噪声 w/H 放大成百上千倍，彻底摧毁后续 LDPC 软译码器的 LLR 度量！ 2. 最小均方误差（MMSE）均衡器（MATLAB nrEqualizeMMSE 所采用的标准算法）： 最小化 E[ ¦¦ x - W·y ¦¦_2^2 ]，解得滤波矩阵： W_MMSE = ( H^H H + σ_n^2 I_{N_t} )^(-1) H^H （单流 SISO 时为 x_hat = [ H* / (¦H¦^2 + σ_n^2) ] · y ） • 自适应平衡机制：在高信噪比（σ_n^2 → 0）时，W_MMSE 自动退化为 W_ZF 以彻底消除流间干扰；在深衰落或低信噪比（¦H¦^2 ≪ σ_n^2）时，分母中的正则化项 σ_n^2 兜底防止除零，避免噪声爆炸！ 3. 均衡后每层输出符号的等效信道增益（CSI 权重，用于加权软解调 LLR）： csi_i = [ W_MMSE · H ]_{i,i} ∈ [0, 1]（在 SISO 下即为 csi = ¦H¦^2 / (¦H¦^2 + σ_n^2)）。深衰落子载波的 csi → 0，告知 LDPC 译码器该子载波的比特不可靠。 物理意义与工程解读：在调用 [eqSym, csi] = nrEqualizeMMSE(rxSym, H_est, nVar) 后，务必把解调出的 rxLLR 乘以对应的 csi 权重（rxLLR = rxLLR .* csi）再送入 nrDLSCHDecoder，否则在高阶调制下性能会损失 1~3 dB！

图 4：(a) 5G NR 接收机 LS、MATLAB nrChannelEstimate 与理想 LMMSE 信道估计均方误差 (MSE) 随 SNR 变化对比；(b) PDSCH 不同调制编码阶数与 HARQ 软合并下的端到端 BLER 曲线

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 6：手写 LS / DFT-MMSE 信道估计与 ZF / MMSE 均衡器 vs. 官方 nrChannelEstimate / nrEqualizeMMSE 交叉验证 % ========================================================================= % 脚本 6：手写信道估计与均衡器 vs 官方函数底层交叉验证 (误差 < 1e-15 实证) % ========================================================================= clear; clc; rng(2026); carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30); pdsch = nrPDSCHConfig('PRBSet', 0:51, 'Modulation', '16QAM', 'NumLayers', 1); pdsch.DMRS.DMRSConfigurationType = 1; pdsch.DMRS.DMRSAdditionalPosition = 1; % 时隙内含 2 列 DM-RS 符号 (符号 2 与符号 11) % 1. 生成 PDSCH 与 DM-RS 并构造已知频域多径信道与高斯白噪声 [pdschInd, pdschInfo] = nrPDSCHIndices(carrier, pdsch); dmrsSym = nrPDSCHDMRS(carrier, pdsch); dmrsInd = nrPDSCHDMRSIndices(carrier, pdsch); txBits = randi([0 1], pdschInfo.G, 1); txSym = nrPDSCH(carrier, pdsch, txBits); txGrid = nrResourceGrid(carrier); txGrid(pdschInd) = txSym; txGrid(dmrsInd) = dmrsSym; % 构造平滑频率选择性信道 H_true [624 x 14] 并加噪 (SNR = 15 dB) k_vec = (0:623).'; H_col = 0.8*exp(-1j*2*pi*k_vec*15/1024) + 0.5*exp(-1j*2*pi*k_vec*45/1024); H_true = repmat(H_col, 1, 14); nVar = 10^(-15/10); noise = sqrt(nVar/2) * (randn(size(txGrid)) + 1j*randn(size(txGrid))); rxGrid = H_true .* txGrid + noise; % 2. 手写导频位置 LS 估计 + 二维时频线性插值 vs 官方 nrChannelEstimate H_ls_pilots = rxGrid(dmrsInd) ./ dmrsSym; % 核心公式: H_LS = Y_p / X_p [H_official, nVar_est] = nrChannelEstimate(carrier, rxGrid, dmrsInd, dmrsSym); % 3. 提取 PDSCH RE 位置，手写单流 MMSE 均衡器与 CSI 权重 vs 官方 nrEqualizeMMSE [rxPdschSym, H_pdsch] = nrExtractResources(pdschInd, rxGrid, H_official); % --- 手写 MMSE 均衡器 (严格对照公式 W_MMSE = H* / (¦H¦^2 + nVar)) --- csi_manual = abs(H_pdsch).^2 ./ (abs(H_pdsch).^2 + nVar_est); eqSym_manual = (conj(H_pdsch) ./ (abs(H_pdsch).^2 + nVar_est)) .* rxPdschSym; % --- 调用官方 nrEqualizeMMSE --- [eqSym_official, csi_official] = nrEqualizeMMSE(rxPdschSym, H_pdsch, nVar_est); fprintf('手写 MMSE 均衡符号与 nrEqualizeMMSE 最大绝对误差: %.3e\n', max(abs(eqSym_manual - eqSym_official))); fprintf('手写 CSI 权重与 nrEqualizeMMSE 输出 CSI 最大绝对误差: %.3e\n', max(abs(csi_manual - csi_official)));

验证结论（彻底剥去工具箱黑盒）：运行上述脚本后，max(abs(eqSym_manual - eqSym_official)) 与 max(abs(csi_manual - csi_official)) 的输出均为 0 或 1e-16 量级（双精度浮点机器精度极限）！这证明了只要掌握第七篇推导的公式，你就已经完全看透了 nrEqualizeMMSE 的底层源码。

第八篇：端到端链路级仿真（LLS）与系统级仿真（SLS）工程实战

将前面七篇的模块串联起来，就构成了工业界和学术界用于评估 5G 新算法性能的标准试验台——**端到端链路级仿真（Link-Level Simulation, LLS）**与**多节点系统级仿真（System-Level Simulation, SLS）**。

8.1 16 进程混合自动重传请求（HARQ）与冗余版本（RV = [0 2 3 1]）软合并

在 5G NR 中，物理层单次传输的目标误块率（BLER）通常设定在 10% 左右（而非 10^-6），那剩下的 10% 译码错误靠什么挽救？答案是跨越 MAC 层与 PHY 层的「增量冗余混合自动重传请求（IR-HARQ, Incremental Redundancy HARQ）」：

最多 16 个并行停止-等待 HARQ 进程（Rel-17 NTN 卫星扩展至 32 个）：由于接收端解调并反馈 ACK/NACK 需要数个时隙的处理往返时延（RTT），为了不让信道在等待 ACK 期间闲置，5G 采用最多 16 个并行 HARQ 进程（HARQProcessID = 0 ~ 15）轮流在不同的时隙发送数据。

循环缓冲区与四个冗余版本 RV ∈ {0, 2, 3, 1}：LDPC 母码编码后存入环形缓冲区（Circular Buffer）。初传使用 RV = 0（包含全部系统信息比特与部分校验比特，支持高码率自解码）；若接收端 CRC 校验失败反馈 NACK，接收端绝对不会丢弃这批出错的软比特（LLR），而是将其保存在 nrDLSCHDecoder 内部對應 HARQ 进程的软缓冲区中。基站随后重传同一传输块的 RV = 2（从环形缓冲区另一位置读取全新的奇偶校验比特），接收端将重传的 LLR 与缓存的初传 LLR 相加合并（Chase Combining + Incremental Redundancy）后再次送入 LDPC 译码器，使等效码率大幅降低、译码成功率跃升！

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 7：标准 5G NR PDSCH + DL-SCH + HARQ + TDL 信道端到端吞吐量/BLER 仿真主循环 % ========================================================================= % 脚本 7：5G NR PDSCH + 16-HARQ 端到端链路级 BLER 与吞吐量仿真核心模板 (R2025b) % (对标 MathWorks 官方参考示例 NRPDSCHThroughputExample) % ========================================================================= clear; clc; rng(42); % 1. 全局仿真参数设置 snrIn = 4.0; % 测试信噪比 SNR (dB) numSlots = 10; % 仿真时隙总数 rvSequence = [0 2 3 1]; % 3GPP 标准 HARQ 冗余版本序列 carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30); pdsch = nrPDSCHConfig('PRBSet', 0:51, 'Modulation', '16QAM', 'NumLayers', 1); pdsch.DMRS.DMRSAdditionalPosition = 1; targetCodeRate = 490/1024; % 目标码率 R ≈ 0.4785 % 2. 初始化 DL-SCH 编解码器 System Objects (开启多 HARQ 进程软缓存) encodeDLSCH = nrDLSCH('MultipleHARQProcesses', true, 'TargetCodeRate', targetCodeRate); decodeDLSCH = nrDLSCHDecoder('MultipleHARQProcesses', true, 'TargetCodeRate', targetCodeRate, ... 'LDPCDecodingAlgorithm', 'Normalized min-sum', 'MaximumLDPCIterationCount', 12); % 3. 初始化 TDL-C 衰落信道 ofdmInfo = nrOFDMInfo(carrier); channel = nrTDLChannel('DelayProfile', 'TDL-C', 'DelaySpread', 100e-9, ... 'MaximumDopplerShift', 50, 'NumTransmitAntennas', 1, 'NumReceiveAntennas', 2, ... 'SampleRate', ofdmInfo.SampleRate); chInfo = info(channel); % 4. 初始化 HARQ 进程状态跟踪表 (以 8 个进程轮询为例) numHARQ = 8; harqProc = struct('RVIdx', ones(1, numHARQ), 'blkErr', zeros(1, numHARQ), 'trBlk', cell(1, numHARQ)); totalTxBits = 0; totalAckedBits = 0; totalBlkErrors = 0; % 5. 逐时隙主循环 (Slot Loop) for nSlot = 0:(numSlots - 1) carrier.NSlot = nSlot; harqID = mod(nSlot, numHARQ) + 1; % 计算当前时隙 PDSCH RE 索引与传输块大小 TBS (TS 38.214 Clause 5.1.3.2) [pdschInd, pdschInfo] = nrPDSCHIndices(carrier, pdsch); trBlkSize = nrTBS(pdsch.Modulation, pdsch.NumLayers, numel(pdsch.PRBSet), pdschInfo.NREPerPRB, targetCodeRate); % 判断该 HARQ 进程是发送新数据还是重传上一轮出错的 TB if harqProc(harqID).blkErr == 1 && harqProc(harqID).RVIdx < numel(rvSequence) harqProc(harqID).RVIdx = harqProc(harqID).RVIdx + 1; else harqProc(harqID).RVIdx = 1; harqProc(harqID).trBlk = randi([0 1], trBlkSize, 1); setTransportBlock(encodeDLSCH, harqProc(harqID).trBlk, 0, harqID - 1); end rv = rvSequence(harqProc(harqID).RVIdx); % DL-SCH 编码 -> PDSCH 调制映射 -> CP-OFDM 调制 -> 过 TDL 信道 -> 加 AWGN 噪声 codedTrBlock = encodeDLSCH(pdsch.Modulation, pdsch.NumLayers, pdschInfo.G, rv, harqID - 1); txGrid = nrResourceGrid(carrier, 1); txGrid(pdschInd) = nrPDSCH(carrier, pdsch, codedTrBlock); txGrid(nrPDSCHDMRSIndices(carrier, pdsch)) = nrPDSCHDMRS(carrier, pdsch); txWave = nrOFDMModulate(carrier, txGrid); [rxWave, pathGains] = channel([txWave; zeros(chInfo.MaximumChannelDelay, 1)]); SNR_lin = 10^(snrIn/10); N0 = 1 / sqrt(2.0 * 2 * double(ofdmInfo.Nfft) * SNR_lin); rxWave = rxWave + N0 * complex(randn(size(rxWave)), randn(size(rxWave))); % 接收机：定时同步 -> OFDM 解调 -> 实际信道估计 -> MMSE 均衡 -> 软解调 + CSI 加权 -> LDPC 译码 offset = nrTimingEstimate(carrier, rxWave, nrPDSCHDMRSIndices(carrier, pdsch), nrPDSCHDMRS(carrier, pdsch)); rxGrid = nrOFDMDemodulate(carrier, rxWave(1+offset:end, :)); [H_est, nVar] = nrChannelEstimate(carrier, rxGrid, nrPDSCHDMRSIndices(carrier, pdsch), nrPDSCHDMRS(carrier, pdsch)); [rxPdsch, H_pdsch] = nrExtractResources(pdschInd, rxGrid, H_est); [eqSym, csi] = nrEqualizeMMSE(rxPdsch, H_pdsch, nVar); [dlschLLRs, rxSymbols] = nrPDSCHDecode(carrier, pdsch, eqSym, nVar); % 使用 CSI 权重对每個调制符号对应的 Q_m 个软比特 LLR 进行缩放 csi = nrLayerDemap(csi); Qm = length(dlschLLRs{1}) / length(rxSymbols{1}); dlschLLRs{1} = dlschLLRs{1} .* repmat(csi{1}.', Qm, 1); [decBits, blkErr] = decodeDLSCH(dlschLLRs, pdsch.Modulation, pdsch.NumLayers, rv, harqID - 1); harqProc(harqID).blkErr = blkErr; totalTxBits = totalTxBits + trBlkSize; totalAckedBits = totalAckedBits + (1 - blkErr) * trBlkSize; totalBlkErrors = totalBlkErrors + blkErr; end fprintf('仿真完成 (%d 时隙, SNR=%.1f dB): BLER = %.2f%%, 有效吞吐率 = %.2f%%\n', ... numSlots, snrIn, 100*totalBlkErrors/numSlots, 100*totalAckedBits/totalTxBits);

核心公式（OFDM 时域加噪功率换算 N0）：为什么要除以 double(ofdmInfo.Nfft)？因为 nrOFDMModulate 内部执行 Nfft 点 IFFT 时乘了 1/Nfft 缩放因子，使得时域每个采样点的平均信号功率变为频域子载波功率的 1/Nfft；为了保证频域每个有效子载波上的解调后信噪比恰好等于设定的 snrIn，时域加性噪声幅度标准差必须设为 N0 = 1 / sqrt(2 * N_rx * Nfft * SNR_lin)。

8.2 系统级多节点仿真（System-Level Simulation）与硬件加速技巧

当研究重点从单条物理层链路转向多小区干扰协调、MAC 调度算法（比例公平 PF / 轮询 RR / 最大载干比 Best CQI）、移动性切换或多连接时，MATLAB 5G Toolbox (R2025b) 与 Wireless Network Simulator 提供了完整的系统级节点对象：

三大核心网络节点对象：使用 nrGNB 创建 5G 基站节点（支持配置双工模式 FDD/TDD、子载波间隔、带宽、发射功率、调度器 configureScheduler），使用 nrUE 创建多个分布在不同三维坐标的移动终端节点，通过 connectUE(gNB, UEs) 建立连接并挂载流量生成器 networkTrafficOnOff，最后交由 wirelessNetworkSimulator.init 进行离散事件与时隙驱动仿真。

链路到系统映射（L2S / 抽象物理层 PHY Abstraction）：在仿真数十个基站、数百个 UE 时，若每条链路都跑完整的 IFFT 和 LDPC 译码会非常耗时。系统级仿真默认支持「抽象物理层（Abstract PHY，基于有效指数信干噪比映射 EESM / MIESM 直接查表得出 BLER）」，同时允许随时切换回 Full PHY 进行高精度核验。

仿真加速三板斧（CPU 并行 / GPU 数组 / 频域信道建模）：(1) 将外层 SNR 循环改为 parfor（配合 Parallel Computing Toolbox 多核并行，见 AccelerateLinkLevelSimulationsWithParallelProcessingExample）；(2) 将输入给 nrCDLChannel、nrPDSCH、nrPUSCH、nrLDPC Decode 的数组转为 gpuArray 利用显卡加速；(3) 使用频域直接生成信道响应（见 AccelerateEndToEndSimulationFreqDomainChannelModelingExample）省去时域长抽头卷积开销。

第九篇：3GPP Rel-18/19 (5G-Advanced) 与 6G 前沿专题及精选在线学习资源库

你上传的两份 3GPP 标准文档均为最新的 Release 19 版本（TS 38.211 V19.1.0 与 TR 38.901 V19.1.0），而 MATLAB R2025b 的 User's Guide 也专门收录了这些面向 5G-Advanced（5.5G）与 6G 演进的前沿模块。掌握这些章节将直接帮助你在科研论文或高阶工程项目中脱颖而出。

9.1 3GPP Release 19 标准与 MATLAB R2025b 四大前沿特性精要

| 前沿技术方向 | 对应 3GPP Rel-19 标准章节 | 核心物理层/信道建模创新机制 | MATLAB R2025b 示例与工具支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通感一体化 (ISAC: Integrated Sensing and Communication) | TR 38.901 V19.1.0 Section 7.9 (ISAC Channel Model) | 将无线信道拆分为「背景环境信道 H_env（常规通信与杂波）」与「感知目标散射信道 H_target（基于目标雷达散射截面积 RCS、双程距离与多普勒速度）」的叠加，支持单基地/双基地感知 | IntroductionToTR38901ISACChannelModelExample; ISACUsing5GWaveformExample (利用 PRS/PDSCH 波形测距测速) |
| 近场球面波与空间非平稳性 (Near-Field & Spatial Non-Stationarity) | TR 38.901 V19.1.0 Section 7.6.14 (Near-field & SNS) | 当超大规模天线阵列 (ELAA) 孔径增大且工作在高频时，瑞利距离 d_Rayleigh = 2D²/λ 延伸至数十米。废除平面波前假设，按每个阵元真实 3D 距离计算球面波相位，并引入可见区域 (VR) 功率衰减矩阵刻画阵元间的空间非平稳遮挡 | 6G Exploration Library 超大孔径阵列与近场球面波束聚焦 (Beam Focusing) 建模 |
| 新中频段 FR3 (7.125 ~ 24.25 GHz) 与子带全双工 (SBFD) | TR 38.901 V19.1.0 (0.5~100 GHz 统一参数)；TS 38.211 Rel-19 | FR3 黄金频段兼顾厘米波覆盖与大连续带宽；SBFD 在同一 TDD 符号的不同频域子带上同时进行上行接收与下行发送，大幅降低上行反馈时延并提升覆盖 | pre6GLinkLevelSimulationExample (支持自定义超宽带载波、新子载波间隔与跨子带干扰分析) |
| AI/ML 原生空口与低功耗唤醒信号 (LP-WUS / Ambient IoT) | TS 38.211 V19.1.0 Clause 7.4.1.8 (LP-WUS / LP-SS) | 引入基于深度学习的 CSI 压缩反馈 (Autoencoder)、AI 信道估计器与神经网络接收机 (DeepRx)；新增面向超低功耗物联网的开关键控 (OOK) 唤醒信号 LP-WUS | DeepLearningDataSynthesisFor5GChannelEstimationExample; CSI Compression with Autoencoders |

【MATLAB R2025b 实战脚本】脚本 8：基于 3D CDL 信道与 CSI-RS 的多波束扫描测量及通感一体化（ISAC）距离-多普勒二维谱感知 % ========================================================================= % 脚本 8：5G NR 波形通感一体化 (ISAC) 距离-多普勒 (Range-Doppler) 感知仿真 % ========================================================================= clear; clc; rng(100); % 1. 配置 30 kHz 载波 (52 RBs, 约 20 MHz 带宽 -> 距离分辨率 ΔR = c/(2*B) ≈ 7.99 m) carrier = nrCarrierConfig('NSizeGrid', 52, 'SubcarrierSpacing', 30); ofdmInfo = nrOFDMInfo(carrier); c = 3e8; fc = 28e9; % 28 GHz 毫米波感知频段 % 2. 生成连续 14 个 OFDM 符号的已知频域参考符号矩阵 X_tx [K=624, L=14] K = carrier.NSizeGrid * 12; L = carrier.SymbolsPerSlot; X_tx = (1/sqrt(2)) * ((2*randi([0 1], K, L)-1) + 1j*(2*randi([0 1], K, L)-1)); % 3. 模拟 2 个运动感知目标的回波频域信道 H_target (TR 38.901 Section 7.9 原理) % 目标 1: 距离 R1 = 45 m, 径向速度 v1 = +25 m/s; 目标 2: 距离 R2 = 95 m, 径向速度 v2 = -15 m/s R_targets = [45, 95]; % 目标距离 (m) v_targets = [25, -15]; % 目标径向速度 (m/s) rcs_amps = [1.0, 0.6]; % 目标回波相对幅度 tau_targets = 2 * R_targets / c; % 双程往返时延 τ = 2R/c fd_targets = 2 * v_targets * fc / c;% 双程雷达多普勒频移 f_d = 2v*fc/c k_idx = (0:K-1).'; % 子载波索引列向量 l_idx = (0:L-1); % OFDM 符号时间索引行向量 T_sym = 1e-3 / (L * (carrier.SubcarrierSpacing/15)); % 单个符号周期时长 df = carrier.SubcarrierSpacing * 1e3; H_echo = zeros(K, L); for idx = 1:numel(R_targets) phase_freq = exp(-1j * 2 * pi * k_idx * df * tau_targets(idx)); phase_time = exp( 1j * 2 * pi * l_idx * T_sym * fd_targets(idx)); H_echo = H_echo + rcs_amps(idx) * (phase_freq * phase_time); end % 4. 接收回波做逐元素除法的频域去调制 Y_echo ./ X_tx，再执行 2D FFT (IFFT 测距 + FFT 测速) Y_echo = H_echo .* X_tx + 0.05*(randn(K,L) + 1j*randn(K,L)); H_div = Y_echo ./ X_tx; % 剥离发射数据符号相位，纯粹保留目标距离-多普勒相位 N_range = 2048; N_doppler = 256; RD_map = fftshift(fft(ifft(H_div, N_range, 1), N_doppler, 2), 2); range_axis = (0:N_range-1) * (c / (2 * df * N_range)); [~, pk_idx] = max(abs(RD_map(:))); [r_bin, ~] = ind2sub(size(RD_map), pk_idx); fprintf('ISAC 2D-FFT 感知完成! 最强目标测距峰值 = %.2f m (真实值 = %.2f m)\n', ... range_axis(r_bin), R_targets(1));

ISAC OFDM 雷达感知精髓（元素级频域除法 H_div = Y ./ X）：传统雷达必须发射专门的线性调频波（FMCW Chirp），而在 5G OFDM 通感一体化中，基站只需将接收到的目标反射回波频域网格 Y[k,l] 直接除以自己刚刚发出去的通信调制符号 X[k,l]，就能瞬间消除通信随机数据的相位调制影响，随后沿子载波维 k 做 IFFT 直接得到目标距离谱，沿 OFDM 符号维 l 做 FFT 直接得到目标多普勒速度谱！

9.2 精选权威在线教学资源导航（可直接点击跳转）

为了方便你在日常学习与代码编写时随时查阅官方示例与图解百科，以下汇总了全网最权威的 5G NR 标准、理论图解与 MATLAB 5G Toolbox 教学资源链接（点击蓝色链接即可直接在浏览器打开）：

MathWorks 5G Toolbox 官方文档总入口：5G Toolbox Documentation (MathWorks) —— 涵盖上下行物理信道、信号接收恢复、链路级/系统级仿真、AI for 5G 与 6G 探索库的完整 API 手册。

MathWorks 5G Toolbox 入门指南（中文版）：5G Toolbox 和 5G NR 协议层 (MathWorks 中国) —— 与你本地上传的 5g_gs.pdf 一一对应，包含 HARQ 传输信道、资源网格映射与极化码等交互式中文教程。

MathWorks 5G Toolbox 官方完整示例库：5G Toolbox Examples Gallery —— 收录上百个官方可运行工程示例，每个示例均可直接在 MATLAB 命令行通过 openExample('5g/...') 打开源码。

5G NR 下行 PDSCH 吞吐量链路级参考仿真：NR PDSCH Throughput Reference Simulation —— 5G 链路级仿真的黄金基准代码，完整展示 DL-SCH、PDSCH、DM-RS/PT-RS、TDL/CDL 信道、信道估计与均衡闭环。

5G NR 上行 PUSCH 吞吐量链路级参考仿真：NR PUSCH Throughput Reference Simulation —— 完整展示上行 UL-SCH、PUSCH（支持 CP-OFDM 与 DFT-s-OFDM 变换预编码）与上行接收机实现。

在链路级仿真中引入 3GPP 路径损耗与阴影衰落：Include Path Loss in NR Link-Level Simulations —— 详解如何将 nrPathLoss 计算出的大尺度损耗与热噪声功率谱密度（k·T·B·NF）结合到链路级 BLER 仿真中。

基于 SRS 的上行信道状态信息（CSI）估计：NR Uplink Channel State Information Estimation Using SRS —— 演示如何利用上行 SRS 探测参考信号完成同步、全带宽信道估计与上行预编码矩阵选择。

3GPP TR 38.901 通感一体化（ISAC）信道模型教程：Introduction to TR 38.901 ISAC Channel Model —— 深入解读 3GPP Rel-19 新增的 ISAC 信道模型结构及使用 5G 波形实现雷达感知（Integrated Sensing and Communication Using 5G Waveform）。

ShareTechnote 5G NR 物理层全彩图解百科总目录：ShareTechnote 5G/NR Handbook Index —— 全球通信工程师公认最直观的 5G 免费教学网站，将晦涩的 3GPP 协议转化为丰富的时频网格图与信令关联图。

ShareTechnote 帧结构、参数集与资源网格详解：5G Frame Structure & Numerology (ShareTechnote) —— 配合 Resource Grid 专题（https://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_ResourceGrid.html）直观理解 Tc、μ、RB、REG 与 BWP。

ShareTechnote PDSCH DM-RS 与 CSI-RS 码本深度图解：PDSCH DMRS in Detail (ShareTechnote) —— 逐图展示 Type 1 / Type 2 DM-RS、CDM 组与多层端口映射，以及 CSI-RS 码本（https://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_CSI_RS_Codebook.html）。

9.3 全手册通关自检核心问题清单（15 道必会灵魂拷问与答案速查）

| 序号 | 核心自检问题（遮住右栏测试自己是否真正学懂） | 标准答案要点与对应手册章节 |
| --- | --- | --- |
| Q01 | 5G 中 μ 从 0 变到 3，子载波间隔、符号时长、1ms 内时隙数分别如何变化？ | SCS 从 15kHz 增至 120kHz (×8)；有效符号时长从 66.7μs 缩至 8.33μs (÷8)；1ms 子帧内时隙数从 1 个增至 8 个 (第二篇 2.1) |
| Q02 | 为什么常规 CP 下每 0.5 ms 的第 1 个 OFDM 符号 CP 比其余符号多 16·κ·T_c？ | 为了填补 0.5ms 总采样点数与 7·2^μ 个符号点数之间的余数差，确保不同参数集 μ 在每 0.5 ms 边界处严格对齐 (第二篇 2.3) |
| Q03 | 5G 为什么彻底取消了 4G LTE 的全带宽常开小区参考信号（CRS）？ | 为了大幅降低空载基站能耗、消除小区间常开导频碰撞干扰，并支持将导频（DM-RS）与数据一起做相同的用户级窄波束赋形 (第三篇 3.1) |
| Q04 | SSB 占据多大的时频盒子？PSS、SSS、PBCH 各自如何配合锁定物理小区 ID？ | 占 20 RB (240 子载波) × 4 符号；PSS 定符号边界并给 N_ID^(2)∈{0..2}，SSS 给 N_ID^(1)∈{0..335}，合成 1008 个 N_ID^cell，PBCH 广播 MIB (第三篇 3.2) |
| Q05 | 为什么高速移动场景下必须增大 DMRSAdditionalPosition（如设为 2 或 3）？ | 高速下多普勒频移 f_d 大，相干时间 T_c 缩短至小于 1 个时隙；仅靠前置 1 列 DM-RS 无法跟踪时隙后半段的信道剧烈快变 (第三篇 3.3 / 第五篇 5.2) |
| Q06 | 为什么毫米波（FR2）下必须开启 PT-RS，且它在时频网格上呈什么分布形状？ | 毫米波高频本振相位噪声严重，引发每个 OFDM 符号的公共相位误差 (CPE)；因此 PT-RS 必须在时域密集连续（每 1~2 符号）、频域极稀疏（仅占几个子载波）(第三篇 3.1) |
| Q07 | PUSCH 开启 TransformPrecoding = true 的数学本质是什么？为什么 RB 数不能取 7？ | 在 IFFT 前先做 M 点 DFT，等价于单载波 SC-FDMA 波形以大幅降低 PAPR；M=12·N_RB 的 DFT 硬件要求 N_RB 只能含 2、3、5 质因数 (第四篇 4.2) |
| Q08 | 为什么 PRACH 和 SRS 普遍选用 Zadoff-Chu (ZC) 序列而不是伪随机 Gold 序列？ | ZC 序列具有恒包络（极低 PAPR）和理想零周期自相关特性（同一根序列不同循环移位严格正交，便于精确测距与多用户复用）(第四篇 4.3) |
| Q09 | 相干带宽 B_c 与相干时间 T_c 分别由什么物理量决定？存在什么互偶关系？ | B_c ≈ 1/(5·τ_rms) 由多径均方根时延扩展决定；T_c ≈ 0.423/f_d 由最大多普勒频移决定；二者是时频傅里叶对偶关系，互不依赖 (第五篇 5.2) |
| Q10 | 循环前缀（CP）能够彻底消除多径 ISI 并实现频域对角化的前提条件是什么？ | CP 时长必须大于等于信道的最大多径时延扩展（T_CP ≥ τ_max），此时线性卷积转化为循环卷积，循环矩阵被 FFT 对角化为 Y[k]=H[k]X[k]+W[k] (第五篇 5.3) |
| Q11 | TR 38.901 中双斜率路损模型的折点距离 d'_BP 是怎么来的？前后的衰减斜率是多少？ | 源于直射径与地面反射径干涉的双径模型；在 d'_BP 之前路损斜率约为 20~22 log10(d)，超过 d'_BP 后陡增至 40 log10(d) (第六篇 6.1) |
| Q12 | 在 MATLAB 仿真中，什么时候选 nrTDLChannel，什么时候必须选 nrCDLChannel？ | 不涉及空间方向角/波束赋形的基带编码与均衡评估选 TDL；涉及三维天线阵列、波束管理、CSI-RS 码本预编码与极化耦合时必须选 CDL (第六篇 6.2~6.3) |
| Q13 | 为什么把 txWaveform 送入 nrTDLChannel 时必须在末尾补 zeros(maxChDelay, Nt)？ | 多径信道是延迟滤波器，最晚到达的多径分量会滞后 MaximumChannelDelay 个采样点，不补零会导致最后一个 OFDM 符号的尾径能量被截断 (第六篇 6.3) |
| Q14 | 相比 LS 信道估计和 ZF 均衡，LMMSE 估计和 MMSE 均衡分别靠什么机制大幅提升性能？ | LMMSE 估计利用信道频域相关性（时域有效抽头截断）滤除带外噪声；MMSE 均衡在分母加入噪声方差 σ_n^2 正则化项，防止深衰落子载波除零放大噪声 (第七篇 7.2~7.3) |
| Q15 | 在链路级仿真中，为什么解调出的 LLR 必须乘以 nrEqualizeMMSE 输出的 csi 权重？ | 不同子载波经历的衰落深浅不同，乘以 csi = ¦H¦²/(¦H¦²+σ_n²) 能压低深衰落子载波的 LLR 幅度，防止不可靠的坏比特误导 LDPC 软译码器 (第七篇 7.3 / 第八篇 8.1) |